# MANUALE OPERATIVO

Implementazione controllo stampo su pressa

Cliente: TCH S.r.l.

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione del sistema

- Funzionamento con sistema disabilitato

- Funzionamento con sistema abilitato

- Segnalazioni e comandi

# DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema in oggetto è interfacciato con la gestione esistente della pressa ed è un controllo per il posizionamento corretto del particolare nello stampo ed evita la ripetizione della lavorazione del particolare.

Questo controllo è composto da una pulsantiera posizionata nell'angolo superiore destro della zona operativa, da fotocellule e da proximity installati sullo stampo.

La gestione del sistema è asservita da un PLC di sicurezza, installato nel quadro.

### FUNZIONAMENTO CON SISTEMA DISABILITATO

E' possibile escludere il sistema attraverso il selettore a chiave posto sul quadro. Questa operazione viene effettuata se si adopera uno stampo che non è predisposto per interfacciarsi con il sistema	.

Quando il sistema è escluso, la pressa lavora autonomamente ed il modo di funzionamento rimane fedele a quello originale del costruttore.

N.B.: Se il sistema è escluso e lo stampo è dotato di sensore presenza stampo viene automaticamente inibito il funzionamento della pressa per incongruenze del sistema stesso, evitando di lavorare un particolare senza i controlli specifici.

### FUNZIONAMENTO CON SISTEMA ABILITATO

Il sistema dovrà essere abilitato attraverso il selettore a chiave posto sul quadro. Questa operazione viene effettuata se si adopera uno stampo che prevede  il controllo presenza elemento, il cassetto chiuso e aperto e la presenza stampo.

Con il controllo abilitato, per effettuare la battuta, è necessario che il pezzo sia presente, che il cassetto dello stampo sia chiuso e che la pressa sia pronta allo start.

Una volta effettuata la lavorazione del particolare il sistema abilita la pressa ad una nuova battuta esclusivamente se è stato estratto il cassetto dello stampo, inserito un nuovo particolare e richiuso il cassetto.

### SEGNALAZIONI E COMANDI

La pulsantiera di controllo è composta da tre segnalazioni luminose e da un pulsante di reset.

La segnalazione "ABILITAZIONE ALLO START PRESSA" indica che il particolare è stato depositato in modo corretto, il cassetto dello stampo è chiuso e tutte le condizioni soddisfano l'abilitazione alla battuta della pressa.

La segnalazione "CASSETTO CHIUSO" indica lo stato del cassetto dello stampo.

La segnalazione "PARTICOLARE POSIZIONATO" indica che il particolare è stato posizionato in modo corretto. Per effettuare questo controllo il cassetto dello stampo deve essere chiuso.

Il pulsante "RESET" viene utilizzato nel caso si abbia la necessità di ripetere la lavorazione sul medesimo particolare prima di effettuare una nuova battuta.