| CICLO STANDARD |  | QUALITÀ SOFTWARE SERRAGGIO ELETTRICA MECCANICA FLUIDICA PULIZIA LUBRIFICAZIONE ISPEZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MACCHINA | Op. 170 - Macchina montaggio tappi su basamenti 1.8 JTS e 2.2 JTD Linea albero distribuzione |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPPO | 1.2 Pulpito |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | 1.2.3 LAMPADE |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTRUTTORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DI INTERVENTO | CONTROLLO FUNZIONALITÀ DELLE LAMPADE DI SEGNALAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODICITÀ [gg] | 1 | TEMPO D’ESECUZIONE [min] |  | 7 | STATO MACCHINA |  |  | L |
| ESECUTORE | N° | TEMPO DI LAVORO | ESECUTORE |  |  | N° | TEMPO DI LAVORO |  |
| CONDUTTORE | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DI INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RICAMBI RICHIESTI |  |  | EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO |  |  |  |  |  |

| Fasi d’intervento |  | Tempi | Attrezzatura | Rischio | Contromisura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apporre il cartello di lavori in corso nei pressi di: - armadio elettrico | 1 |  |  |  |
| 2 | Eseguire il controllo dell'accensione di tutte le lampade mediante la pressione di un tastino presente sulla tastiera MCP (sezione centrale ultimo tasto in basso a destra) | 5 |  |  |  |
| 3 | - Rimuovere il cartello di lavori in corso. | 1 |  |  |  |