| CICLO STANDARD |  | QUALITÀ SOFTWARE SERRAGGIO ELETTRICA MECCANICA FLUIDICA PULIZIA LUBRIFICAZIONE ISPEZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MACCHINA | Op. 170 - Macchina montaggio tappi su basamenti 1.8 JTS e 2.2 JTD Linea albero distribuzione |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPPO | 1.2 Pulpito |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | 1.2.1 Pannello Operatore |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTRUTTORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DI INTERVENTO | SERRAGGIO DEL PANNELLO OPERATORE |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODICITÀ [gg] | 360 | TEMPO D’ESECUZIONE [min] |  | 15 | STATO MACCHINA |  |  | F |
| ESECUTORE | N° | TEMPO DI LAVORO | ESECUTORE |  |  | N° | TEMPO DI LAVORO |  |
| CONDUTTORE | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DI INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RICAMBI RICHIESTI |  |  | EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO |  |  |  |  |  |

| Fasi d’intervento |  | Tempi | Attrezzatura | Rischio | Contromisura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mettere in sicurezza la macchina escludendo le sorgenti di alimentazione. Rischio di infortunio. Apporre il cartello di lavori in corso nei pressi di: - armadio elettrico | 3 |  |  |  |
| 2 | Aprire la porta del Pulpito ed eseguire il serraggio di tutti i bulloni presenti sulla parte posteriore del pannello operatore. Al termine dell'operazione chiudere la porta del Pulpito. | 10 |  |  |  |
| 3 | - Rimuovere il cartello di lavori in corso. - Effettuare l’accensione e la messa in servizio della macchina. | 2 |  |  |  |