R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

MANUALE OPERATIVO

PRESSA HITACHI

TEF1800E

Commessa

2018 0758

Cliente

Proma Group

Juatuba

Brasile

SOMMARIO

1	DESCRIZIONE DEL SISTEMA	4

1.1	Generalità	4

1.2	Il Sistema Oleodinamico	4

2	SISTEMA DI CONTROLLO	5

3	SICUREZZA MACCHINA	6

4	MODALITÀ OPERATIVE	7

4.1	Ciclo ad impulsi avanti	7

4.2	Ciclo ad impulsi indietro	7

4.3	Ciclo in singolo	7

4.4	Ciclo in automatico	7

5	IL PANNELLO OPERATORE	8

5.1	Pagina MENU’	8

5.2	Pagina STATO RETE	8

5.3	Pagina IMPOSTAZIONI GENERALI	10

5.4	Pagina REGOLAZIONE SLITTA	11

5.5	Pagina BLOCCAGGIO SLITTA	13

5.6	Pagina SOVRACCARICO SLITTA	14

5.7	Pagina CILINDRI BILANCIATORI	14

5.8	Pagina AIR SPRINGS	15

5.9	Pagina CLAMPS SLITTA	16

5.10	Pagina CLAMPS BASAMENTO	17

5.11	Pagina LAVORO	18

5.12	Pagina LAYOUT	19

5.13	Pagina LAYOUT CENTRALINE	20

5.14	Pagina MOTORE PRINCIPALE	22

5.15	Pagina GESTIONE RICETTE	22

5.16	Pagina TRANSFERT	24

5.17	Pagina PROGRAMMAZIONE TRANSFERT	27

5.18	Pagina CONFIGURAZIONE PRESENZA PEZZO	30

5.19	Pagina IMPOSTAZIONE ELETTROVALVOLE BARRE	31

5.20	Pagina EV AUTOMAZIONE	32

5.21	Pagina PULSANTIERE	33

5.22	Pagina CONTACOLPI	34

5.23	Pagina TRAMOGGE	35

5.24	Pagina CONFIGURAZIONE CAMME	36

5.25	Pagina CAMME	37

5.26	Pagina ANGOLO ANTICIPO FRENATURA	38

5.27	Pagina PASSWORD MANUTENZIONE	39

5.28	Pagina DATI MACCHINA	40

5.29	Pagina ALLARMI ATTIVI	41

5.30	Pagina ARCHIVIO ALLARMI	42

# DESCRIZIONE DEL SISTEMA

## Generalità

La macchina in oggetto è una pressa HITACHI TEF1800E da 1800 tonnellate e da un numero di colpi al minuto che può variare da 11 a 23. È provvista di un transfert a controllo numerico per lo scarico dei pezzi e di un decoiler per l’approvvigionamento della lamiera.

La movimentazione della slitta nelle varie condizioni operative è affidata ad un motore in corrente continua da 350 kW e un gruppo freno-frizione ed è comandata da un comando bimanuale posizionato ai lati di un pulpito. Per la supervisione dello stato delle varie parti che compongono la pressa e l’impostazione dei vari parametri di macchina è utilizzato un pannello operatore della Siemens. Si può, inoltre, interagire con la macchina ed eventualmente compiere delle operazioni in manuale attraverso una serie di pulsanti hardware e attraverso dei led posti sul pulpito.

La pressa per il suo normale funzionamento necessita di un gruppo di centraline oleodinamiche e un compressore per l’aria compressa per gli ammortizzatori.

## Il Sistema Oleodinamico

Il sistema oleodinamico è composto principalmente da tre pompe idrauliche:

- La pompa di lubrificazione. È responsabile del pompaggio dell’olio per l’intera lubrificazione della pressa, in particolare della testata e della slitta;

- La pompa idraulica principale. Provvede a portare l’olio alla pressione di lavoro, e quindi all’approvvigionamento dell’idraulica della pressa (sovraccarico oleodinamico, sistema di apertura/chiusura delle clamps del basamento e della slitta, bilanciamento slitta, ecc...);

- La pompa idraulica secondaria. È una pompa di taglia inferiore rispetto a quella principale con la funzione di provvedere al mantenimento della pressione dell’olio per il corretto funzionamento dell’idraulica, dopo che questo è stato portato alla pressione di lavoro dalla pompa principale.

# SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo della pressa è costituito da un hardware Siemens e due encodere della Sick. La configurazione utilizzata è la seguente:

- La CPU 1515F-2 PN (6ES7 515-2FM01-0AB0) è il nucleo centrale di tutto il sistema di controllo; in essa risiede il software dedito al controllo della pressa e di tutti i suoi componenti. È una CPU provvista di display e di due porte per la comunicazione di rete PROFINET V2.3 che, essendo di tipo safety (supporto PROFIsafe), è responsabile anche della gestione e del controllo della parte di sicurezza di macchina.

- Cinque moduli di periferia ET200SP IM 155-6 PN HS (6ES7 155-6AU00-0DN0) con porte PROFINET V2.3 che provvede a collegare al PLC gli input e gli output normali e di safety relativi ai componenti presenti nei quadri QE e QP1, nella cassetta in campo A0 e nel pulpito PN;

- Due switch di rete di tipo SCALANCE XB008 (6GK5 008-0BA00-1AB2) con n.8 porte RJ45 10/100 Mbit/s, diagnostica LED, e alimentazione a 24 VDC. Esso provvede a collegare sulla rete profinet della CPU tutti gli altri dispositivi che costituiscono la sezione logica della macchina;

- Il pannello operatore KTP1500 Confort (6AV2 124-0QC02-0AX1) con display TFT da 15,4'', (risoluzione 1280x800 pixel), con schermo tattile, due porte per la comunicazione PROFINET, porta per la comunicazione PROFIBUS e due porte USB. Il pannello costituisce la parte interattiva del sistema di controllo, le cui funzioni saranno descritte in seguito in maniera dettagliata ed è collegato sia alla rete della pressa che a quella del transfert attraverso l’accoppiatore di rete;

- Un accoppiatore di due reti di tipo PN-PN Coupler X1 (6ES7 158-3AD10-0XA0), che sfrutta le due porte PROFINET di cui è provvisto per mettere in relazione la rete della pressa con quella del transfert.

- Due encoder assoluti PROFINET modello SICK AFM60A (Multiturn encoder Advanced 30bit), uno per il motore principale della pressa e uno per la slitta.

# SICUREZZA MACCHINA

La gestione delle sicurezze della macchina è affidata al PLC safety 1515F-2 PN e a contattori di sicurezza; a questi sono collegati tutti gli I/O di sicurezza della macchina. La gestione ed il controllo avviene tramite software. I circuiti principali sono i seguenti:

- Circuito di emergenza generale. È costituito dai pulsanti di emergenza e contattori ausiliari e di potenza. Il ripristino del sistema può avvenire solo dopo che i pulsanti siano stati ripristinati. È bene ricordare che per ripristinare l’emergenza della macchina si ha bisogno che sia la pressa, sia il transfert e sia il decoiler non siano in emergenza;

- Circuito protezioni perimetrali. È costituito da quattro porte con serratura e due cancelli a scorrimento verticale; la loro apertura o manomissione arresta immediatamente la pressa, il transfert e il decoiler per evitare danni alle persone. Se le porte e i cancelli non sono chiusi e ripristinati non è consentita nessuna operazione e la macchina permane nello stato di emergenza.

N.B. Se si cerca di forzare uno o più circuiti di sicurezza, il PLC Safety andrà in errore e l'unica possibilità di ripristino è quella di togliere tensione alla macchina stessa.

Si rammenta che essendo in presenza di circuiti di sicurezza, i segnali sono tutti codificati, i contatti dei pulsanti e dei finecorsa vengono controllati sia in condizione di apertura che in condizione di chiusura.

# MODALITÀ OPERATIVE

La pressa può lavorare in quattro diverse modalità, selezionabili attraverso un selettore posto sul pulpito. Ruotando il selettore sulla posizione desiderata si andrà direttamente a selezionare il ciclo di funzionamento della pressa. Nei paragrafi che seguono si cercherà di fornire in linea generale alcune informazioni utili in ogni tipologia di funzionamento.

## Ciclo ad impulsi avanti

Ruotando il selettore sulla posizione contrassegnata dal numero 1 si porterà la pressa a lavorare a ciclo impulsi avanti. La slitta si muoverà tenendo premuti contemporaneamente i due pulsanti del comando bimanuale e si fermerà non appena verranno rilasciati. Tale modalità operativa risulta utile per compiere manovre manuali, come portare la slitta in posizione di PMS o PMI.

## Ciclo ad impulsi indietro

Ruotando il selettore sulla posizione contrassegnata dal numero 2 si porterà la pressa a lavorare nella modalità di ciclo impulsi indietro, utile per manovre manuali della slitta per esempio in caso di manutenzione.

## Ciclo in singolo

Ruotando il selettore sulla posizione contrassegnata dal numero 3 si porterà la pressa a lavorare in ciclo in singolo. In questa modalità bisognerà tenere premuti contemporaneamente i due pulsanti del comando bimanuale, fino a quando alla fase di risalita della slitta, subito dopo aver raggiunto il PMI; la pressa si fermerà automaticamente al raggiungimento del PMS.

## Ciclo in automatico

Ruotando il selettore sulla posizione contrassegnata dal numero 4 si porterà la pressa a lavorare in   modalità di ciclo in automatico. In questa modalità bisognerà tenere premuti contemporaneamente i due pulsanti del comando bimanuale, fino a quando alla fase di risalita della slitta, subito dopo aver raggiunto il PMI; la pressa continuerà automaticamente a lavorare fino a che non si interviene sul pulsante di blocco pressa a PMS o di stop immediato o non subentra una condizione di emergenza.

# IL PANNELLO OPERATORE

Per la gestione della pressa, l'impostazione dei parametri, la gestione delle ricette e la visualizzazione dello stato operativo e degli allarmi, si utilizza un pannello operatore da 15”. Il software dell’HMI è strutturato in pagine, analizzate in dettaglio nei paragrafi successivi.

## Pagina MENU’

All’accensione del pannello compare la pagina MENU’.

Da questa è possibile accedere a tutte le altre pagine che compongono il pannello operatore, semplicemente premendo il relativo tasto. Nella barra superiore, in alto a sinistra, è sempre visibile l’angolo attuale della pressa; in alto a destra vi è, invece, una casella di testo che riporta la data e l’ora.

Agendo sui pulsanti contraddistinti dalle bandiere è possibile cambiare la lingua del pannello. Le lingue settabili sono portoghese, italiano ed inglese.

Nella parte inferiore della pagina, infine, vi è un banner a tre righe per la visualizzazione degli allarmi attivi. Tale banner sarà presente su ogni pagina che compone il pannello, in modo tale da avere sempre a vista le segnalazioni di anomalia presenti.

## Pagina STATO RETE

Agendo sul pulsante “STATO RETE” della pagina “MENU” è possibile avere una panoramica dello stato della rete Profinet, in particolare, di ogni componente hardware di logica della pressa.

Ogni componente è accompagnato da un led, il quale può assumere due stati:

- Verde. Il componente hardware non presenta anomalie ed è correttamente funzionante;

- Rosso. Il componente presenta un errore. Per conoscere la causa dell’errore è necessario collegare il PC alla presa sul pulpito e, attraverso il software, fare una diagnosi del componente incriminato.

Cliccando sulle immagini dei cinque moduli IM155-6 è possibile inoltre visualizzare un popup con una grafica che indica lo stato delle singole schede montate sul rack ed iniziare una prima diagnosi del componente (ogni scheda è contraddistinta dal nome riportato sullo schema elettrico della macchina). Anche in questo caso il led può assumere due diverse colorazioni:

- Verde. Il modulo non presenta anomalie ed è correttamente funzionante;

- Rosso. Il modulo presenta un errore. Per conoscere la causa dell’errore è necessario collegare il PC alla presa sul pulpito e, attraverso il software, fare una diagnosi del componente incriminato.

Agendo sul pulsante “CHIUDI” è possibile ritornare alla pagina dello stato della rete. Di seguito un immagine del popup descritto.

## Pagina IMPOSTAZIONI GENERALI

Agendo sul pulsante “IMPOSTAZIONI GENERALI” della pagina “MENU” si accede alla pagina che permette il settaggio di alcuni parametri di macchina.

- Numero di colpi per lubrificazione. Si imposta il numero dei colpi che la pressa deve fare prima di ogni ciclo di lubrificazione. Cliccando sul campo I/O verrà visualizzato un tastierino numerico virtuale con cui sarà possibile impostare il numero desiderato. Il tastierino è visualizzato di seguito.

Tale pagina è destinata alla manutenzione e per questo motivo la pagina è accessibile solo dopo aver inserito utente e password attraverso il banner per il login illustrato di seguito. Ad autenticazione effettuata si potrà entrare liberamente nella pagina e svolgere le funzioni desiderate previste

## Pagina REGOLAZIONE SLITTA

Agendo sul pulsante “REGOLAZIONE SLITTA” della pagina “MENU” si accederà alla pagina, illustrato di seguito, per il controllo della slitta della pressa.

Il primo riquadro permette di visualizzare la quota attuale della slitta in millimetri e il valore settato nel software del PLC (sempre in millimetri) qualora la regolazione sia stata impostata in automatico.

La regolazione può avvenire in manuale o in automatico.

- Regolazione slitta in manuale

Per poter effettuare la regolazione in manuale è necessario agire sul tasto “REGOLAZIONE SLITTA MANUALE” ed avere tutte le condizioni riportate nel riquadro centrale. La condotta guidata aiuta a tenere sotto controllo tali condizioni, in quanto ogni casella di testo si colorerà in verde al loro verificarsi. Nel dettaglio si devono avere:

- Porte chiuse. Assicurarsi che tutte le protezioni, i cancelli e le porte siano chiuse e bloccate;

- Termico =QP1-13Q1 inserito. Assicurarsi che il termico in questione sia funzionante ed inserito;

- Camma a PMS. Bisogna sempre avere la slitta nella posizione di PMS. Qualora la slitta non sia nella suddetta posizione bisogna comandare manualmente il motore principale, in modalità di ciclo ad impulsi in avanti o in ciclo singolo, fino al raggiungimento del punto morto superiore;

- Pressione cilindri bilanciatori < 2 bar. La pressione dell’aria all’interno dei cilindri bilanciatori deve essere inferiore ai 2 bar, altrimenti sarebbe troppo alta e la slitta farebbe fatica a muoversi, costringendo il motore principale ad andare sotto. Per poter regolare la pressione bisogna andare nella pagina “CILINDRI BILANCIATORI” ed impostare la pressione ad un valore minore di 2 bar (già tra 1.7 e 1.9 bar si ha un valore sufficiente). La spiegazione completa e dettagliata sull’utilizzo di questa funzione verrà riportata nel paragrafo 5.7).

Una volta che tutte le condizioni vengono soddisfatte, bisogna premere il tasto “ABILITA REGOLAZIONE SCRITTA”. A questo punto comparirà il messaggio in giallo “POSSIBILITA’ REGOLAZIONE SLITTA” e, attraverso gli appositi tasti hardware situati sul pulpito, sarà possibile muovere la slitta manualmente secondo le proprie esigenze, verso l’alto o verso il basso.

- Regolazione slitta in automatico

Per poter effettuare la regolazione slitta in maniera automatica, bisogna premere il pulsante “REGOLAZIONE SLITTA AUTOMATICO”; non appena si hanno le medesime condizioni della regolazione manuale, la slitta, autonomamente, si porterà sui valori impostati attraverso la ricetta.

La terza sezione di questa pagina riporta lo stato degli extracorsa meccanici (verde = FC disimpegnato, rosso = FC impegnato) ed un messaggio che indica l’effettiva abilitazione della regolazione.

## Pagina BLOCCAGGIO SLITTA

Agendo sul pulsante “BLOCCAGGIO SLITTA” della pagina “MENU” si entra nella pagina del pannello operatore che riporta informazioni sui paletti di sicurezza in caso di manutenzione della slitta.

La pagina riporta lo stato dei finecorsa che indicano se i paletti di sicurezza sono inseriti (led verde chiaro) o disinseriti (led verde scuro).

## Pagina SOVRACCARICO SLITTA

La pagina “SOVRACCARICO SLITTA” è adibita ai settaggi relativi alle tre tipologie di sovraccarico implementati sulla pressa:

- Idraulico;

- Estensimetri;

- Elettrico.

Per le prime due tipologie sono riportati il valore di picco ed il valore istantaneo in tonnellate del sovraccarico anteriore sinistro e destro e posteriore sinistro e destro e il valore totale letti attraverso i sensori di pressione a bordo macchina. È inoltre fornito, in sola visualizzazione, anche il valore di preset impostato attraverso il software PLC. Per il sovraccarico di tipo elettrico sono riportati lo stato dei finecorsa (grigio = disimpegnato, verde = impegnato) per i quattro sovraccarichi.

## Pagina CILINDRI BILANCIATORI

Tale pagina permette il controllo della pressione nei cilindri bilanciatori della pressa. Nella parte superiore sono riportati i valori di pressione in bar registrati dai pressostati montati a bordo macchina (sia per il cilindro sinistro che per quello destro).

Il controllo della pressione può essere effettuato sia in manuale e sia in automatico, selezione possibile attraverso i pulsanti “GESTIONE MANUALE” e “GESTIONE AUTOMATICA”, situati sulla sinistra.

- Gestione Manuale

Nella gestione manuale è possibile regolare manualmente la pressione nei cilindri bilanciatori. Dopo aver premuto sul pulsante “GESTIONE MANUALE” bisogna agire sui pulsanti “AUMENTA PRESSIONE” e “DIMINUISCI PRESSIONE”; si potrà visualizzare il variare del valore in bar nel campo I/O giallo contraddistinto dalla scritta ”PRESET VALORE IN LAVORO”;

- Gestione Automatica

Premendo il tasto “GESTIONE AUTOMATICA” la pressione nei cilindri bilanciatori si porterà automaticamente ai valori impostati attraverso la ricetta.

Nella parte inferiore della pagina è visualizzato lo stato delle due elettrovalvole di erogazione, in particolare, led in verde chiaro elettrovalvola attiva, led verde spento elettrovalvola disattiva.

## Pagina AIR SPRINGS

La pagina “AIR SPRINGS” riassume lo stato dei pressostati che regolano la pressione di aria all’interno degli ammortizzatori posizionati sotto la pressa. Attraverso i pulsanti situati sulla sinistra è possibile comandare manualmente l’apertura delle due elettrovalvole responsabili dell’erogazione dell’aria compressa, il cui stato è monitorato nella parte inferiore della pagina. Il led sarà verde con elettrovalvole attive e rosso con elettrovalvole disattive.

## Pagina CLAMPS SLITTA

La pagina “CLAMPS SLITTA” riporta lo stato delle sei clamps di cui è provvista la slitta. Ogni clamp è caratterizzata da tre stati, ognuno contraddistinto da un diverso colore:

- Rosso. Indica che la clamp è sbloccata;

- Verde. Indica che la clamp è chiusa e bloccata;

- Giallo. Indica che la clamp è in anomalia.

Da questa pagina è anche possibile accedere alla pagina delle clamps del basamento descritta nel paragrafo di seguito.

## Pagina CLAMPS BASAMENTO

La pagina “CLAMPS BASAMENTO” riporta lo stato delle quattro clamps che ancorano il basamento alla pavimentazione. Ogni clamp, come per la slitta, è caratterizzata da tre stati, ognuno contraddistinto da un diverso colore:

- Rosso. Indica che la clamp è sbloccata;

- Verde. Indica che la clamp è chiusa e bloccata;

- Giallo. Indica che la clamp è in anomalia.

Da questa pagina è possibile ritornare alla pagina delle clamps della slitta.

## Pagina LAVORO

La pagina “LAVORO” riassume le informazioni più importanti da monitorare durante il normale funzionamento della pressa. Tutti i valori sono in sola visualizzazione e forniscono uno stato generale della macchina durante il ciclo di lavoro. Sono di particolare importanza i led che indicano se il motore principale è fermo o in movimento e quelli delle camme, che forniscono un’indicazione chiara sulla posizione della slitta.

Attraverso questa pagina è inoltre possibile tenere sotto controllo la velocità e la corrente assorbita dal motore, le pressioni nei due cilindri bilanciatori, il ciclo selezionato attraverso il selettore posto sul pulpito, i valori in millimetri della regolazione della slitta, il totale inviolabile dei colpi e l’angolo impostato per la frenatura dinamica.

## Pagina LAYOUT

La pagina “LAYOUT” riporta lo stato perimetrale e delle emergenze della pressa. Vi sono, in particolare, le quattro porte di accesso al transfert e al decoiler ed i cancelli a scorrimento verticale di accesso alla pressa. Anche in questo caso è stato utilizzato un codice a colori per aiutare ad interpretare il relativo stato.

In particolare:

- Verde. Le porte e/o i cancelli sono chiusi e bloccati;

- Rosso. Le porte e/o i cancelli sono aperti.

Per completezza vengono riportati anche gli stati degli otto pulsanti di emergenza sparsi lungo il perimetro della macchina. Anche in questo caso si avrà:

- Pulsante verde. I pulsanti di emergenza non sono premuti e sono ripristinati;

- Pulsante rosso. I pulsanti di emergenza sono premuti.

## Pagina LAYOUT CENTRALINE

La pagina “LAYOUT CENTRALINE” consente di avere una visione generale del sistema oleodinamico della pressa, in particolare, degli stati dei filtri, dei pressostati e delle elettrovalvole. La grafica è suddivisa in sezioni (sovraccarico, ammortizzatori, ecc..), ognuna riportante i componenti che ne fanno parte, accompagnati da un led che ne descrive lo stato attuale. Nello specifico si incontrano:

- Sensori di livello. Sono contraddistinti nella nomenclatura dalle lettere FS e possono assumere due stati: verde per sensore attivo e grigio per sensore non attivo;

- Filtri dell’olio. Sono preceduti dall’acronimo LS e sono accompagnati da un led a due stati: verde il filtro è libero e funzionante, rosso il filtro è intasato;

- Pressostati. Il nome del componente è contrassegnato dalle lettere PS e il led al suo fianco porterà la duplice informazione di: led verde pressostato nello stato logico 1, quindi attivo e led rosso, pressostato nello stato logico 0, per cui non attivo.

- Elettrovalvole. Contraddistinte dalle lettere SV possono assumere due diversi stati: led verde elettrovalvola nello stato logico 1, quindi attiva e led grigio, elettrovalvola nello stato logico 0, per cui non attiva.

La pagina completa si può apprezzare nella figura sottostante.

## Pagina MOTORE PRINCIPALE

La pagina “MOTORE PRINCIPALE” riporta una serie di informazioni utili che riguardano il motore principale della pressa; alcune di esse sono già riportate nella pagina di lavoro, in quanto utili   durante il normale funzionamento della macchina.

Nel dettaglio si hanno la velocità in colpi al minuto e la corrente assorbita in Ampere del motore, lo stato delle camme e le indicazioni sul motore fermo o in movimento. Di particolare importanza la possibilità di impostare la velocità (in colpi al minuto) nelle tre modalità di funzionamento della pressa.

Da questa pagina è possibile accedere, per comodità, alla pagina “ANGOLO ANTICIPO FRENATURA” che permette di controllare e di ottimizzare l’operazione di frenatura del gruppo freno-frizione durante il normale funzionamento della pressa.

## Pagina GESTIONE RICETTE

La pagina “GESTIONE RICETTE” permette di configurare e gestire le ricette di lavoro. Le ricette si utilizzano per impostare una serie precisa di parametri della pressa e del transfert in modo da avere una rapida configurazione delle macchine in base alle varie tipologie di prodotto.

La pagina è divisa in due sezioni: la parte sulla destra è utilizzata per impostare i valori che caratterizzano la matricola, la slitta e il sovraccarico per lo specifico prodotto, mentre la parte sulla sinistra è un modulo standard fornito dal software di programmazione della Siemens e permette di salvare i dati e trasferirli nell’apposita db e altre operazioni descritte di seguito.

Dal banner della vista ricette è possibile richiamare una ricetta già salvata nel software o crearne una nuova.

- Richiamare una ricetta già salvata.

Per richiamare una ricetta già memorizzata e quindi utilizzata in precedenza basta cliccare sulla freccetta del campo I/O simbolico (Nome del set di dati). A questo punto comparirà un elenco delle ricette precedentemente salvate e sarà possibile selezionarla con un semplice tocco sullo schermo. Nella tabella sottostante si potranno osservare i valori per ogni dato della ricetta selezionata.

- Creare una nuova ricetta.

Per creare una ricetta, dopo aver innanzitutto impostato i dati desiderati, agendo con un tocco sul campo I/O, comparirà una tastiera virtuale attraverso la quale sarà possibile attribuire un nome alla ricetta. A questo punto si dovranno salvare i dati agendo sul pulsante recante l’icona del dischetto (secondo pulsante da sinistra, evidenziato sull’immagine con un cerchio con bordo nero).

Dopo aver richiamato una ricetta o averne creata e salvata una nuova, si dovrà trasferirla al controllore agendo sul pulsante in basso a destra del banner (quinto pulsante da sinistra, evidenziato con un cerchio con bordo rosso) e successivamente, attraverso il pulsante del pannello “TRASFERIRE AL PLC”, si trasferiranno i dati su una specifica DB che verrà utilizzata dal software PLC. È importante puntualizzare che per l’operazione di trasferimento al PLC bisogna aver impostato il ciclo della pressa in “escluso” (posizione 0 del selettore posto sul pulpito), in “impulsi avanti” (posizione 1) o in “impulsi indietro” (posizione 3).

Per completezza si vuole indicare anche la funzione degli altri tre pulsanti disponibili sul banner delle ricette, in particolare, partendo da sinistra:

- Il primo pulsante serve per aggiungere un set di dati;

- Il terzo pulsante serve per eliminare un set di dati;

- Il quinto pulsante server per rinominare una ricetta.

Da questa pagina è inoltre possibile accedere a tutte le altre pagine di configurazione della pressa e del transfert, da cui poi verranno impostati alcuni dei parametri che compongono la specifica ricetta. Tali pagine saranno descritte nei prossimi paragrafi.

## Pagina TRANSFERT

Dal menu principale, toccando il tasto “Transfert” si accede alla pagina dedicata alla gestione del transfert. Il transfert è movimentato attraverso cinque motori associati ai tre assi geometrici X, Y, Z.

- L'asse X movimenta le barre nella direzione longitudinale alla pressa, ovvero guardando la pressa dal punto di vista anteriore; muovendo l'asse in direzione + si vede spostarle da destra verso sinistra;

- L'asse Y è azionato da due motori (Y e Y1) che sincronizzati in posizione e velocità, movimentano le barre nella direzione trasversale alla pressa, ovvero muovendo l'asse in direzione + le barre si

avvicinano agli stampi, in direzione – si allontanano da essi;

- L'asse Z è azionato da due motori (Z e Z1) che sincronizzati in posizione e velocità, movimentano le barre nella direzione verticale, ovvero muovendo l'asse in direzione + le barre si sollevano, in direzione – si abbassano;

- L'asse A rappresenta la posizione della pressa espressa in gradi, 360 o 0 gradi coincidono con la posizione di massima apertura della pressa, mentre la pressa esegue la discesa si passa da 0 a 180 gradi, che coincidono alla posizione di pressa in battuta, durante la risalita si passa da 180 a 359 gradi.

Questa schermata è suddivisa in cinque sezioni tutte contenenti informazioni in sola lettura, ovvero non modificabili. Nel riquadro “Fasi Movimento Transfert” è rappresentata una tabella le cui colonne rappresentano i valori delle quote dei quattro assi in corrispondenza dei punti di lavoro selezionati, in particolare le prime due colonne sono dedicate all'angolo pressa (A), dove sono indicati gli angoli di inizio e fine del movimento descritto nel nome della riga. Le righe rappresentano i sei movimenti del transfert che si susseguono durante il ciclo di lavorazione. Le fasi sono:

- Chiusura

Oltre agli angoli della pressa di inizio e fine della chiusura, sono indicate le quote di X tutto indietro, Y tutto aperto e Z basso (questa posizione è quella selezionata come iniziale, essa è necessaria per lo start del ciclo automatico), in corrispondenza della fine della chiusura si azionano le pinze in chiusura; se previsto nel programma durante questa fase viene azionata la traslazione in avanti delle pinze;

- Salita

oltre agli angoli della pressa di inizio e fine del movimento, sono indicate le quote di X tutto indietro, Y tutto chiuso e Z basso;

- Traslazione Avanti

oltre agli angoli della pressa di inizio e fine del movimento, sono indicate le quote di X tutto indietro, Y tutto chiuso e Z alto; se previsto nel programma durante questa fase viene azionata la rotazione verso la posizione di deposito;

- Discesa

oltre agli angoli della pressa di inizio e fine del movimento, sono indicate le quote di X tutto avanti, Y tutto chiuso e Z alto, in corrispondenza della fine della discesa si azionano le pinze in apertura;

- Apertura,

oltre agli angoli della pressa di inizio e fine del movimento, sono indicate le quote di X tutto avanti, Y tutto chiuso e Z basso; se previsto nel programma durante questa fase viene azionata la traslazione indietro delle pinze;

- Traslazione indietro

oltre agli angoli della pressa di inizio e fine del movimento, sono indicate le quote di X tutto avanti, Y tutto aperto e Z basso; se previsto nel programma durante questa fase viene azionata la rotazione verso la posizione di prelievo.

Nel riquadro “Dati Ciclo Transfert” sono rappresentati altri dati, che insieme a quelli della tabella, influenzano il ciclo di funzionamento, e regolano le azioni pneumatiche che movimentalo le pinze di presa e le funzioni ausiliarie eventualmente presenti. In particolare:

- le pinze (anche indicate come Manine), sono comandate in presa o chiusura alla fine della fase 1 (chiusura). Se indicato nel parametro “Ant. chiusura Manine”, esse si chiuderanno in anticipo rispetto a tale angolo con valori positivi, in ritardo con valori negativi;

- le pinze (anche indicate come Manine), sono comandate in rilascio o apertura alla fine della fase 4 (discesa). Se indicato nel parametro “Ant. apertura Manine”, esse si apriranno in anticipo rispetto a tale angolo con valori positivi, in ritardo con valori negativi;

- la funziona ausiliaria rotazione si aziona durante la traslazione prima che inizi la discesa, nel riquadro “COM. ON” è indicato l'angolo in cui si effettua tale rotazione, nel riquadro “COM OFF”, invece, è indicato l'angolo in cui si riporta la rotazione in posizione iniziale, si aziona durante la fase di ritorno prima che inizi la chiusura;

- la funziona ausiliaria traslazione si aziona durante la chiusura prima che inizi la salita, nel riquadro “COM ON” è indicato l'angolo in cui si effettua la traslazione avanti, nel riquadro “COM OFF” è indicato l'angolo in cui si riporta la traslazione indietro, si aziona durante la fase di apertura prima che inizi il ritorno.

Nel riquadro “Quote Transfert” sono indicate le posizioni attuali dei quattro assi; esse sono le stesse che si possono rilevare sulla pulsantiera mobile.

Nel riquadro “Presenza Pezzi” sono indicati gli stati dei sensori di presenza pezzo. Sono predisposti dieci sensori sulla barra anteriore o Fronte, dieci sensori su quella posteriore o Retro. Il cerchietto corrispondente assume colore grigio se il sensore è libero e colore verde se il sensore è impegnato; verde indica la presenza pezzo da valutare a manine chiuse.

Nel riquadro “Stato Transfert” sono indicati gli stati di funzionamento dei componenti del transfert.

“CN Pronto” indica la condizione di pronto del controllo numerico, i tre led sulla destra indicano la condizione di pronto di ogni singolo asse. “Manuale OK” indica lo stato di funzionamento manuale, mentre “Automatico OK” indica lo stato di funzionamento automatico. L'ultimo led indica la condizione di ciclo in corso; in tale condizione il transfert è fermo se la pressa è ferma, si muove in sincronismo con gli angoli della pressa, come indicato nella tabella di cui sopra.

## Pagina PROGRAMMAZIONE TRANSFERT

La pagina “PROGRAMMAZIONE TRANSFERT”, accessibile sia dalla pagina del menù principale che da quella di gestione delle ricette, è adibita alla gestione di alcuni parametri per la programmazione della parte della ricetta dedicata al transfert.

L'accesso a questa pagina è protetto da password, prima di accadervi occorre immettere nome utente e password nei campi a destra rappresentati. Se l'utente è autorizzato la successiva azione del tasto consente l'accesso alla pagina.

In essa sono presenti gli stessi parametri già descritti in precedenza, con la differenza che ora essi sono impostabili.

Occorre prima selezionare una ricetta utilizzando il riquadro “Nome del set di dati”, quindi i campi visualizzeranno i valori precedentemente memorizzati. Se necessario essi possono essere modificati: toccando il campo corrispondente è possibile digitare il nuovo valore che diventa valido dopo l'azione sul pulsante invio della tastiera virtuale.

Tutti i parametri modificati in questa pagina, così come quelli presenti su altre pagine di programmazione, saranno attivi solo dopo il salvataggio della ricetta selezionata.

Sarà inoltre necessario il trasferimento nel PLC; tale operazione è eseguibile nella pagina “Gestione Ricette” utilizzando il tasto.

Per renderli attivi nel controllo transfert occorre successivamente azionare il tasto:

Nella parte di sinistra troviamo in alto la velocità della pressa, mentre più in basso troviamo la velocità del transfert memorizzata in ricetta.

Gli altri campi vengono calcolati dopo che la ricetta è stata selezionata, essi indicano rispettivamente i gradi tra lo start e lo stop di ogni movimento, il percorso che ogni asse deve compiere e il valore percentuale della loro velocità calcolata in riferimento al valore massimo.

Se i valori di velocità sono troppo elevati, si può operare in due modi:

- modificare gli angoli di start e stop dei singoli movimenti aumentando il numero di gradi ad esso dedicati (ovviamente le modifiche devono essere armonizzate ai movimenti successivi e precedenti, nonché alla posizione angolare della pressa), in modo da ridurre il valore percentuale calcolato;

- ridurre la velocità del transfert rispetto a quella della pressa.

Il nuovo ciclo implementato funziona in modalità “comanda il transfert”, ovvero quando il transfert risulta in ritardo rispetto alla pressa, la stessa si arresta al PMS, fino a che le barre abbiano completamente disimpegnato gli stampi, in questo istante la pressa riparte spontaneamente, come se si lavorasse a colpo singolo.

Un’altra condizione che provoca l’arresto della pressa al PMS è dovuta alla presenza lamiera in ingresso. Se in corrispondenza dell’angolo di start ciclo transfert la lamiera non è presente, lo stesso rimane fermo nella posizione di inizio ciclo e la pressa si arresta al PMS. Quando sarà disponibile una nuova lamiera in ingresso, il transfert eseguirà il suo ciclo di trasferimento, al termine del quale la pressa sarà di nuovo avviata.

Se le velocità sono corrispondenti e le lamiere in ingresso sono presenti con la cadenza selezionata sulla pressa, questa lavorerà in modalità continua

## Pagina CONFIGURAZIONE PRESENZA PEZZO

La pagina “CONFIGURAZIONE PRESENZA PEZZO” permette di impostare le abilitazioni dei controlli di presenza pezzo, oltre a fornire una serie di informazioni in sola lettura sulle fasi del transfert.

Nel riquadro in basso “Abilitazioni Controlli Presenza Pezzo”, nelle prime due righe, sono presenti le icone dedicate all’abilitazione di ogni singolo sensore di presenza pezzo. Toccando il quadratino corrispondente si passa dalla condizione di abilitato

a quella di disabilitato

Sono state predisposte 10 icone per Fronte e Retro, ma in effetti dovranno essere abilitate solo quelle presenti e collegate.

Nelle ultime due righe sono presenti dei campi numerici, il valore 0 indica che il sensore corrispondente non è selezionato come sensore dedicato alla funzione ausiliaria rotazione. Se il sensore deve indicare la posizione della funzione ausiliaria al prelievo, occorre inserire il valore 1, mentre se il sensore deve indicare la posizione della funzione ausiliaria al deposito, occorre inserire il valore 2.

Nell'esempio in figura i sensori 9 sono stati dedicati al prelievo, mentre i sensori 10 sono stati dedicati al deposito.

## Pagina IMPOSTAZIONE ELETTROVALVOLE BARRE

La pagina “IMPOSTAZIONE ELETTROVALVOLE BARRE” permette la configurazione delle sei elettrovalvole poste sulle due barre del transfert (tre per barra). La prima “....EV1” corrisponde alle valvole lato sinistro, la seconda “....EV2” corrisponde alle valvole poste al centro,  la terza “....EV3” corrisponde alle valvole lato destro

Le elettrovalvole possono assumere tre diverse funzioni: utilizzando il campo I/O simbolico si può settare la funzione che si vuole far assumere ad ogni coppia di elettrovalvole. In particolare si ha la:

- Funzione di apertura/chiusura manine;

- Funzione di rotazione manine;

- Funzione di traslazione.

Queste scelte dovranno essere coerenti con la presenza selle suddette funzionalità e dal collegamento alle valvole dei tubi aria corrispondenti. Per convenzione il solenoide A delle valvole corrisponde rispettivamente alle funzioni: apertura, rotazione prelievo, traslazione indietro; mentre il solenoide B delle valvole corrisponde rispettivamente alle funzioni: chiusura, rotazione deposito, traslazione avanti.

## Pagina EV AUTOMAZIONE

Questa pagina permette la gestione di sei elettrovalvole montate a bordo macchina, che potrebbero asservire a specifiche funzioni, garantendo così una maggiore flessibilità della macchina. Attraverso i tasti del pannello operatore è possibile settare o resettare ogni elettrovalvola e predisporla così al suo utilizzo.

## Pagina PULSANTIERE

La pagina “PULSANTIERE” permette la gestione della pulsantiera mobile. Una volta inserito il connettore della pulsantiera in una delle tre prese situate a bordo macchina, è necessario abilitarle (e quindi disabilitarle) premendo il pulsante “ABILITA” (e quindi “DISABILITA”). Lo stato di pulsantiera abilitata è segnalato dalla comparsa dell’immagine della pulsantiera e del relativo messaggio evidenziato in verde.

Si vuole precisare che il pulpito sarà sempre attivo, per cui anche se è inserita la pulsantiera mobile i comandi bimanuali del pulpito saranno sempre funzionanti.

## Pagina CONTACOLPI

Tale pagina riporta tre diversi contatori che forniscono il numero dei colpi eseguiti dalla pressa. Nel dettaglio sono riportati il:

- Totale inviolabile. È un contacolpi non resettabile che tiene traccia di tutti i colpi eseguiti dalla pressa;

- Contacolpi lotto. Riporta il numero dei colpi della pressa effettuati mantenendo una stessa matricola;

- Contacolpi turno. Riporta il numero dei colpi della pressa effettuati durante un turno di lavoro.

Gli ultimi due contatori possono essere resettati manualmente attraverso i due pulsanti del pannello situati sulla destra (pulsante “RESET CONTACOLPI LOTTO” e “RESET CONTACOLPI TURNO”).

## Pagina TRAMOGGE

Nella pagina “TRAMOGGE” è riportato il layout delle tramogge che permettono lo scarico degli sfridi su un nastro trasportatore situato sotto la pressa. Vi sono cinque tramogge: una tramoggia anteriore, una posteriore e tre centrali comandate contemporaneamente da una stessa elettrovalvola. Sul layout sono riportati gli stati dei finecorsa di aperto e di chiuso delle tramogge, utili soprattutto per quelle centrali, che non sono visibili poiché coperte dal carro. In particolare il led sarà:

- Verde chiaro. Il finecorsa è impegnato;

- Verde scuro. Il finecorsa è disimpegnato.

Sul lato della pagina si trovano i comandi manuali per l’apertura e la chiusura delle tramogge; con un semplice click si andrà a comandare la relativa elettrovalvola.

## Pagina CONFIGURAZIONE CAMME

Questa pagina permette la configurazione delle camme elettroniche della pressa, impostandone angolo di inizio, angolo finale, il tempo e il tipo. Una volta settati i dati come si desidera, si potrà creare o modificare una ricetta seguendo la procedura già illustrata nel paragrafo 5.15.

Si vuole ricordare che una volta assegnato il nome alla ricetta è necessario salvarla agendo sul pulsante recante l’icona del dischetto (cerchiata in nero), per poi spostarsi sulla pagina della gestione delle ricette, dove trasferire la ricetta al controllore con il tasto sul banner e poi al PLC con il tasto HMI “TRASFERISCI AL PLC” (la procedura in dettaglio è descritta sempre nel paragrafo 5.15).

Le camme elettroniche configurabili sono 24 e, per motivi di spazio, sono riportate su due pagine; la seconda è accessibile premendo il tasto “CONFIGURAZIONE CAMME 2/2”. Da questa pagina è inoltre possibile navigare fino alla pagina per la gestione della ricetta.

## Pagina CAMME

La pagina “CAMME” permette la visualizzazione dei parametri impostati nelle due pagine di configurazione camme. Anche in questo caso per motivi di spazio le pagine sono due e si può accedere alla seconda attraverso il tasto HMI “CAMMA 2/2”.

Sulle pagine, per ognuna delle 24 camme elettroniche, è riportato un led che indica l’utilizzo della camma. Nel dettaglio si ha il led di colore:

- Verde chiaro. Camma attiva;

- Verde scuro. Camma disattiva.

## Pagina ANGOLO ANTICIPO FRENATURA

Attraverso questa pagina è possibile impostare gli angoli di anticipo dell’operazione di frenatura in relazione alla velocità della pressa espressa in colpi al minuto, per ottimizzare la frenata durante il normale funzionamento della pressa; per ogni velocità si può impostare l’angolo in gradi.

Sono riportate in sola lettura, per completezza e utilità, anche l’angolo di frenatura dinamica e la velocità del motore principale in CPM, mentre nella parte inferiore della pagina si ha un’indicazione a led dei finecorsa Balluff delle camme impegnate (le stesse indicazioni è possibile leggerle anche nella pagina dedicata al motore principale e nella pagina di lavoro).

## Pagina PASSWORD MANUTENZIONE

La pagina “PASSWORD MANUTENZIONE” permette di impostare una password a 4 cifre che, all’interno del software del transfert, abilita alcune particolari funzioni e permette alcune specifiche manovre per gli addetti alla manutenzione; tali funzioni o manovre non sono possibili durante il normale funzionamento della pressa.

Con un leggere tocco sul campo I/O, comparirà un tastierino numerico virtuale (figura sottostante), dove sarà possibile digitare la password. Premendo il tasto invio la password sarà inviata al PLC e confrontata con quella impostata.

## Pagina DATI MACCHINA

In questa pagina sono riportati, a titolo informativo, alcuni dati della pressa.

## Pagina ALLARMI ATTIVI

La pagina in questione riporta un elenco delle segnalazioni di allarme attive in un dato momento. Per ogni messaggio il banner indica:

- L’ID, ovvero il numero identificativo all’interno del software;

- L’ora da cui si è presentato l’allarme;

- La data in cui si è presentato l’allarme;

- Lo stato;

- Il testo del messaggio (ove è possibile, in testa al messaggio, sarà sempre indicato l’ingresso al PLC e il nome dello schema elettrico del componente incriminato).

Per poter resettare gli allarmi si può agire sul pulsante hardware a led rosso situato sul pulpito di “RESET ANOMALIE”.

Da questa pagina è possibile accedere allo storico degli allarmi.

## Pagina ARCHIVIO ALLARMI

La pagina in questione riporta un elenco delle segnalazioni di allarme non più attive, che hanno interessato la macchina in momenti passati, è praticamente un archivio delle anomalie che si sono verificate. Per ogni messaggio il banner indica:

- L’ID, ovvero il numero identificativo all’interno del software;

- L’ora da cui si era presentato l’allarme;

- La data in cui si era presentato l’allarme;

- Lo stato;

- Il testo del messaggio (ove è possibile, in testa al messaggio, sarà sempre indicato l’ingresso al PLC e il nome dello schema elettrico del componente incriminato).

È importante ricordare che il banner può contenere un numero limitato di segnalazioni, per cui esse si cancelleranno in automatico man mano che ne vengono memorizzate di nuove.