# MANUALE OPERATIVO

PRESSA CATTANEO 2

Commessa: 2021_0275

Cliente: Proma Spa

Località Via Galvani 1

81020 San Nicola La Strada (Caserta)

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione del Sistema e conduzione

- Descrizione del pannello HMI

- Allarmi sistema

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema di controllo comanda sia la pressa che l’alimentatore e tutti i loro ausiliari.

Il sistema è di tipo SAFETY e quindi tutti gli ingressi normali e di sicurezza sono collegati ad esso.

Per la gestione dell’intera macchina abbiamo una CPU generale e una serie di moduli remotati in modo di minimizzare i collegamenti elettrici a bordo macchina.

Per la visualizzazione e la variazione dello stato della macchina abbiamo due pannelli operatore. Il primo da 15 pollici serve per la gestione generale di tutta la macchina, mentre il secondo da 4 pollici serve soltanto per la zona dell’alimentatore.

Esistono 2 pulpiti comando, uno relativo alla pressa e l’altro relativo all’alimentatore e aspo.

Abbiamo la possibilità di inserire da 1 a 4 pulsantiere per il comando della macchina.

Il sistema rileva il numero di pulsantiere inserite e se le stesse non sono state abilitate tramite selettori posti sul pulpito principale, non permette l’avvio della stessa.

Tutta l’area di lavoro della macchina è protetta attraverso protezioni perimetrali.

Per l’accesso alle aree interne sono presenti delle pulsantiere di richiesta apertura ripari. La richiesta non permette l’accesso alle aree interne se non dopo la fermata della macchina.

Nel funzionamento in intermittenza e singolo della pressa basta avere o le porte chiuse oppure le barriere di sicurezza ripristinate. In automatico è obbligatorio avere le porte chiuse altrimenti la pressa non si muoverà.

Per quanto riguarda l’alimentatore, il funzionamento in automatico è condizionato ad avere tutte le porte perimetrali chiuse e le porte della pressa chiuse o le barriere ripristinate.

L’alimentatore può funzionare in manuale attraverso i comandi presenti sul pulpito e quelli presenti sulla pulsantiera volante.

Tutte le movimentazioni dell’Aspo e degli altri organi posso essere eseguiti in manuale con le porte perimetrali aperte attraverso i comandi posti sulla pulsantiera volante.

SISTEMA DI CONDUZIONE

Dopo aver alimento il quadro generale, portarsi davanti alla pulsantiera principale e seguire le seguenti indicazioni per il funzionamento della sola pressa:

- disarmare se armato il fungo o i funghi d’emergenza

- ripristinare gli ausiliari

- resettare eventuali allarmi

- ripristinare i ripari e le barriere

- chiudere le tramogge ed eventualmente gli schermi

- ruotare il selettore cicli in CICLO IMPULSI AVANTI

- selezionare il lato dove agganciare i comandi bimanuali

- premere il pulsante di lubrificazione (VERDE)

- premere il pulsante di accensione motore (VERDE)

- ruotare il selettore di ripristino sovraccarico su “RIPRISTINO”, portare in manuale la pressa a PMS ed aspettare il ricarico automatico del circuito di sovraccarico. A questo punto appena la lampada diventerà fissa la macchina sarà pronta per il funzionamento.

A questo punto bisogna resettare gli allarmi per avere la macchina pronta per il funzionamento.

Dopo la fine delle operazioni è possibile movimentare la pressa in automatico

Per l’alimentatore, portarsi davanti alla pulsantiera secondaria e seguire le seguenti indicazioni per il funzionamento:

- premere il pulsante (VERDE) motore pompa

- ruotare il selettore in AUTOMATICO

- premere il pulsante (VERDE) avvio ciclo

Per la gestione in manuale dell’alimentatore invece ruotare il selettore in manuale e utilizzare i pulsanti

AVANZAMENTO LAMIERA AVANTI e INDIETRO.

GESTIONE PARAMETRI ED HMI

La schermata di accensione illustra tramite pulsanti laterali come muoversi nel MENU principale della pressa

In alto troviamo informazioni base relative al suo stato quali: gradi, ciclo selezionato etc.

Il primo pulsante in alto a sinistra apre la lista degli allarmi (sotto elencati)

PAGINA PRINCIPALE

Nella pagina principale troviamo le informazioni riguardanti i colpi della pressa, la sua velocità ed il ciclo selezionato.

In alto troviamo due pulsanti,

il menu operatore ci porta indietro,

la gestione ricette apre la pagina di ricette.

GESTIONE RICETTE

Per selezionare una ricetta seguire le indicazioni riportate nell’immagine di riferimento.

Per prima cosa selezionare attraverso il menu a tendina la ricetta richiesta.

Trasferire la ricetta attraverso il pulsante posto in basso a DX sotto il menu a tendina

A questo punto se le condizioni di trasferimento in esecuzione della ricetta sono soddisfatte il tasto (TRASFERISCI RICETTA AL PLC) compare e a questo punto una volta premuto la ricetta sarà stata inviata in esecuzione.

N.B. per cambiare o selezionare ricetta il selettore cicli deve trovarsi in IMPULSI oppure ESCLUSO

MOTORE PRINCIPALE

Nella pagina motore principale troviamo nella parte destra in blu lo stato dei vari parametri (VERDE OK - ROSSO KO). In grigio invece i dati del motore e le velocità impostabili oltre al ritardo per lo spegnimento.

LUBRIFICAZIONE

Nella pagina lubrificazione possiamo controllare lo stato della pompa e dei sensori.

Nel riquadro di destra troviamo le impostazioni per la gestione dei colpi per la lubrificazione ed il suo tempo in più si acceda alla pagina di BYPASS che ci permette di escludere il controllo di alcuni sensori

BILANCIATORI

Nella pagina bilanciatori controlliamo la pressione attuale degli stessi

ALIMENTATORE

Nella pagina alimentatore è possibile regolare tutte le impostazioni relative ad esso.

N.B. la scelta dell’encoder determina quale tra l’encoder motore oppure l’encoder ruota legge la lunghezza della lamiera da lavorare sotto la pressa.

(IL CAMBIO ENCODER PUO’ AVVENIRE SOLO A ALIMENTATORE FERMO E NON ABILITATO)

CAMMA DINAMICA

Nella pagina camma dinamica sono impostabili i valori di anticipo frenatura in base ai colpi della macchina.

CONTATORE PRODUZIONE

La pagina Contacolpi visualizza i colpi effettuati, è possibile impostare anche i colpi da effettuare oltre a poterli resettare.

N.B. Il contatore colpi pressa inviolabile non può essere resettato.

CONSENSI

La pagina consensi ci evidenzia la condotta guidata della macchina e ci aiuta a controllare in caso si voglia passare in ciclo continuo della pressa a capire e monitorare tutti i consensi necessari per avviarlo.

BLOCCO PUNTELLI

Nella pagina puntelli visualizziamo solamente lo stato dei puntelli di sicurezza.

I puntelli sono manuali e inseribili da parte del conduttore. Con i puntelli inseriti la pressa non può muoversi

REGOLAZIONE SLITTA

Nella pagina di regolazione slitta è possibile regolare la quota di lavoro della slitta e controllare la quota attuale.

La regolazione può essere selezionata in manuale o automatico attraverso i due relativi pulsanti.

Per quanto riguarda i comandi manuali si utilizzeranno i pulsanti presenti sul pulpito.

Per la movimentazione bisogna abilitarla attraverso i 2 pulsanti.

Nel caso non venga deselezionata l’abilitazione la pressa non potrà muoversi.

Nel riquadro di destra possiamo controllare lo stato dell’impianto

CLAMPS SLITTA – BASAMENTO

Le pagine delle clamps abilitano o disabilitano l’apertura dei blocchi per gli stampi, superiori ed inferiori

Nella pagina di basamento troviamo anche l’apertura e la chiusura delle tramogge.

N.B. l’apertura delle porte di accesso alla pressa è condizionata alla chiusura delle tramogge.

CONTROLLO STAMPO

La pagina di controllo stampo permette l’inserimento dei dati per tutti i controlli.

CAMME PRESSA

La pagina camme pressa permette la visualizzazione delle impostazioni delle camme della pressa.

PROGRAMMAZIONE ALIMENTATORE

La pagina programmazione alimentatore tramite campi presenti permette, a seconda della ricetta selezionata di cambiare e salvare i parametri nella stessa.

N.B. Per essere sicuri che i parametri vengano salvate premere il pulsante in basso a DX nel riquadro della selezione ricetta.

PROGRAMMAZIONE SALVA STAMPO

La pagina programmazione salva stampo tramite campi presenti permette, a seconda della ricetta selezionata di cambiare e salvare i parametri nella stessa.

N.B. Per essere sicuri che i parametri vengano salvate premere il pulsante in basso a DX nel riquadro della selezione ricetta.

PROGRAMMAZIONE SLITTA

La pagina programmazione slitta tramite campi presenti permette, a seconda della ricetta selezionata di cambiare e salvare i parametri nella stessa.

N.B. Per essere sicuri che i parametri vengano salvate premere il pulsante in basso a DX nel riquadro della selezione ricetta.

PROGRAMMAZIONE CAMME

La pagina programmazione salva stampo tramite campi presenti permette, a seconda della ricetta selezionata di cambiare e salvare i parametri nella stessa.

N.B. Per essere sicuri che i parametri vengano salvate premere il pulsante in basso a DX nel riquadro della selezione ricetta.

PANNELLO HMI PULPITO ALIMENTATORE

MENU ALIMENTATORE

La pagina menu alimentatore mostra le impostazioni della gestione della lamiera.

E’ possibile cambiare i parametri.

N.B. La pagina manutenzione è attivabile previo inserimento nome utente e password.

COMPENETRAZIONE

La pagina di compenetrazione è solo di visualizzazione e ci mostra i valori di ingresso e di uscita della stessa, questi valori possono essere cambiati tramite apposito selettore sul pulpito alimentatore.

MANUTENZIONE PAGINA 1-2-3

La pagina di manutenzione (protetta da password) ci apre alle impostazioni di tutta la parte dell’alimentatore.

N.B. la scelta dell’encoder determina quale tra l’encoder motore oppure l’encoder ruota legge la lunghezza della lamiera da lavorare sotto la pressa.

(IL CAMBIO ENCODER PUO’ AVVENIRE SOLO A ALIMENTATORE FERMO E NON ABILITATO)

ALLARMI DI SISTEMA

TAVOLA INFERIORE BASSA (RIPOSO)

TAVOLA INFERIORE ALTA

UNGHIA NON ESTESA

TAVOLA UNGHIA NON RETRATTA

TAVOLA SUPERIORE ALTA

TAVOLA SUPERIORE BASSA

RADDRIZZATRICE APERTA

MINIMA PRESSIONE CILINDRI APERTURA A LIBRO

INIZIO SALDATURA

FINE SALDATURA POSIZIONE

POSIZIONE DI RIPOSO CARRELLO

INVERTER IL MOTO AL CARRELLO

STATO GENERATORE

TORCIA IN ALTO

TORCIA IN BASSO

A/ I451.7 POSIZIONE PRESSORE LAMIERA ALTO CILINDRO 1

A/ I452.0 POSIZIONE PRESSORE LAMIERA ALTO CILINDRO 2

A/ I452.1 POSIZIONE PRESSORE LAMIERA ALTO CILINDRO 3

A/ I452.2 POSIZIONE PRESSORE LAMIERA ALTO CILINDRO 4

A/ I500.0 CONTROLLO LIVELLO OLIO

W/ I500.1 CONTROLLO TEMPERATURA OLIO SERBATOIO

W/ I500.2 CONTROLLO TEMPERATURA OLIO SCAMBIATORE

CULLA BASSA NON A LAVORO

CULLA ALTA NON A LAVORO

BRACCIO PRESSORE SUPERIORE APERTO NON A LAVORO

BRACCIO PRESSORE SUPERIORE CHIUSO NON A LAVORO

FRENO APERTO

W/ 501.0 ASPO NON IN POSIZIONE DI LAVORO

ASPO NON TUTTO AVANTI

CORSA IN ALTO PMS

BASSA VELOCITA

A/ 501.5 MINIMA PRESSIONE CILNIDRO ESPANSIONE MANDRINO

A/ 501.6 MINIMA PRESSIONE ARIA FRENO ASPO

W/ I150.0 CONTROLLO 1 CARRO ABBASSATO

W/ 150.1 CONTROLLO 2 CARRO ABBASSATO

W/ 150.2 CONTROLLO 1 FILITRO INTASATO LINEA LUBRIFICAZIONE

W/ 150.3 CONTROLLO 2 FILITRO INTASATO LINEA LUBRIFICAZIONE

W/ 150.4 CONTROLLO FILTRO INTASATO RICICLO

W/ 150.5 CONTROLLO LIVELLO MINIMO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE

W/ 150.6 CONTROLLO PRESSIONE GANCI SLITTA

W/ 150.7 CONTROLLO PRESSIONE BLOCCAGGIO CLAMPS CARRO

W/ 151.0 CONTROLLO PRESSIONE SBLOCCAGGIO CLAMPS CARRO

W/ 151.1 CONTROLLO GANCIO CARRO APERTO FRONTE DX

W/ 151.2 CONTROLLO GANCIO CARRO CHIUSO FRONTE DX

W/ 151.3 CONTROLLO GANCIO CARRO APERTO FRONTE SX

W/151.4 CONTROLLO GANCIO CARRO CHIUSO FRONTE SX

W/151.5 CONTROLLO GANGIO CARRO APERTO RETRO DX

W/ 151.6 CONTROLLO GANCIO CARRO CHIUSO RETRO DX

W/ 151.7 CONTROLLO GANCIO CARRO APERTO RETRO SX

W/ 152.0 CONTROLLO GANCIO CARRO CHIUSO RETRO SX

W/ 152.1 CONTROLLO PRESSIONE MINIMA ARIA FRENO/FRIZIONE

A/ 160.0 SALVA STAMPO 1

A/ 160.1 SALVA STAMPO 2

A/ 160.2 SALVA STAMPO 3

A/ 160.3 SALVA STAMPO 4

A/ 160.4 SALVA STAMPO 5

A/ 160.5 SALVA STAMPO 6

A/ 160.6 SALVA STAMPO 7

A/ 160.7 SALVA STAMPO 8

A/ 161.0 SALVA STAMPO 9

A/ 161.1 SALVA STAMPO 10

A/ 161.2 SALVA STAMPO 11

A/ 161.3 SALVA STAMPO 12

A/ 161.4 SALVA STAMPO 13

A/ 161.5 SALVA STAMPO 14

A/ 161.6 SALVA STAMPO 15

A/ 161.7 SALVA STAMPO 16

PULSANTE EMERGENZA MONT. ANT. DX PREMUTO

BARRIERA ANTERIORE PRESSA INTERROTTA

PULSANTE STOP IMMEDIATO PULS. VOLANTE MONT. ANT. DX PREMUTO

PUNTELLO DI SICUREZZA MONT. ANT. DX INSERITO

ERRATA SELEZIONE PULSANTIERA MONT. ANT. DX

BARRIERA ANTERIORE PRESSA INTERROTTA

PULS. STOP IMMEDIATO PULS. VOLANTE MONT. ANT. DX PREMUTO

PUNTELLO DI SICUREZZA MONT. ANT. DX INSERITO

SOVRACCARICO ESTENSIMETRI

SOVRACCARICO ESTENSIMETRO MONT. ANT. DX

ERRATA SELEZIONE PULSANTIERA MONT. ANT. DX

PULSANTE EMERGENZA MONT. ANT. SX PREMUTO

PULSANTE STOP IMMEDIATO PULS. MONT. ANT. SX PREMUTO

ERRATA SELEZIONE PULSANTIERA MONT. ANT. SX

SOVRACCARICO ESTENSIMETRO MONT. ANT. SX

PULSANTE ERMERGENZA MONT. POST. DX PREMUTO

PULSANTE ERMERGENZA PERIMETRALE USCITA PRESSA PREMUTO

PULSANTE STOP IMMEDIATO PULS. MONT. POST. DX PREMUTO

CANCELLO 4 APERTO

ERRATA SELEZIONE PULSANTIERA MONT. POST. DX

SOVRACCARICO ESTENSIMETRO MONT. POST. DX

PULSANTE ERMERGENZA MONT. POST. SX PREMUTO

PULSANTE ERMERGENZA PULS. MONT. POST. SX PREMUTO

PUNTELLO DI SICUREZZA MONT. POST. SX INSERITO

ERRATA SELEZIONE PULSANTIERA MONT. POST. SX

BARRIERA POSTERIORE PRESSA INTERROTTA

SOVRACCARICO ESTENSIMETRO MONT. POST. SX

ERRATA SELEZIONE PULSANTIERA MONT. POST. SX

FINE COIL ALIMENTATORE

SALDATRICE ABILITITA

PRESSIONE ARIA MINIMA

CANCELLO 1 APERTO

PULSANTE EMERGENZA CANCELLO 1 PREMUTO

PULSANTE RICHIESTA APERTURA CANCELLO 1

PULSANTE RIPRISTINO RIPARI CANCELLO 1

CANCELLO 2 APERTO

PULSANTE EMERGENZA CANCELLO 2 PREMUTO

CANCELLO 3 APERTO

PULSANTE RICHIESTA APERTURA CANCELLO 3

PULS. EMERGENZA PULPITO ALIMENTATORE PREMUTO

PULS. EMERGENZA PULSANTIERA ALIMENTATORE PREMUTO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BYPASS CONTROLLO ROTTURA LUBRIFICAZIONE ATTIVO

BILANCIAMENTO MANUALE/AUTO

SALITA REGOLAZIONE SLITTA

DISCESA REGOLAZIONE SLITTA

MARCIA CENTRALINA

STOP CENTRALINA

BLOCCO CLAMPS SLITTA

SBLOCCO CLAMPS SLITTA

BLOCCO CLAMPS BASAMENTO

SBLOCCO CLAMPS BASAMENTO

SELETTORE CICLI PRESSA INTERMITTENZA INDIETRO

SELETTORE CICLI PRESSA INTERMITTENZA AVANTI

PULSANTE EMERGENZA CH 1

STOP IMMEDIATO PRESSA

SELETTORE CICLI PRESSA SINGOLO

SELETTORE CICLI PRESSA AUTOMATICO

PULSANTE EMERGENZA CH 2

PESO STAMPO ASSENTE O ERRATO

NESSUNA PULSANTIERA SELEZIONATA

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE

SCATTO TERMICO ALIMENTATORE 12AL1

SCATTO TERMICO ALIMENTATORE 12AL2

SCATTO TERMICO 24V INGRESSI

SCATTO TERMICO 24V USCITE

SCATTO TERMICO 24V FRENO MOTORI

SCATTO TERMICO 24V PULPITO ALIMENTATORE/PRESSA

SCATTO TERMICO 24V CENTRALINA ALIMENTATORE

SCATTO TERMICO 24V SPIANATRICE ALIMENTATORE

SCATTO TERMICO 24V MONTANTE ANTERIORE DX/SX

SCATTO TERMICO 24V MONTANTE POSTERIORE DX/SX

SCATTO TERMICO 24V SLITTA/TESTATA

SCATTO TERMICO 24V BASAMENTO/CENTRALINA

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE SCHERMO ANTERIORE

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE SCHERMO POSTERIORE

SCATTO TERM ALIMENTAZIONE MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE E RICIRCOLO SOVRACCARICO

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE REGOLAZIONE SLITTA

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE POMPA CLAMPS CARRO

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE CENTRALINA IDRAULICA

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE SCAMBIATORE ARIA / OLIO

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE COMPENETRAZIONE INGRESSO

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTOTRE COMPENETRAZIONE USCITA

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE GENEREATORE TIG

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE SALDATRICE

SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE FRENO MOTORE SALDATRICE

SCATTO TERMICO ALIMNETAZIONE FRENO MOTORE ASPO

ANOMALIA DRIVE MOTORE ALIMENTATORE

ANOMALIA DRIVE MOTORE PRINCIPALE

PRESSA FERMA PER FINE PRODUZIONE

IN CASO DI RIAVVIO RICARICARE RICETTA

ANOMALIA DRIVE MOTORE TRASLAZIONE ASPO

VELOCITA 0 MOTORE CARRELLO TORCIA

ANOMALIA DRIVE MOTORE CARRELLO TORCIA

VELOCITA 0 MOTORE ASPO

ANOMALIA DRIVE MOTORE ASPO

SCATTI TERMICI 110VAC

SCATTO TERMICO 24V ALIMENTATORE

ALLARME ASSORBIMENTO CORRENTE MOTORE PRINCIPALE

SCATTO TERMICO VENTILATORE MOTORE ASPO

NASTRO SFRIDI FERMO

STOP PRESSA IMMEDIATO DA FRONTE / RETRO / FINE LINEA

STOP PRESSA A PMS

REGOLAZIONE SLITTA NON POSSIBILE DA TRANSFERT

TRANSFERT IN INGOMBRO

RICETTA PRESSA DIVERSA DA TRANSFERT

MANCATA COMUNICAZIONE CON TRANSFERT

DOSATORE TRAVERSA ANTERIORE

DOSATORE TRAVERSA POSTERIORE

DOSATORE CUSCINETTI VOLANO

DOSATRE CILINDRI BILANCIATORI

DOSATORE SLITTA

CONTROLLO ROTTURA FLEX OCCHIO DI BIELLA FRONTE DX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OCCHIO DI BIELLA RETRO DX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OCCHIO DI BIELLA RETRO SX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OCCHIO DI BIELLA FRONTE SX

CONTROLLO ROTTURA FLEX LEVA ANTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OSCILLATORE ANTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OSCILLATORE POSTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA FLEX LEVA POSTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OSCILLATORE POSTERIORE SX

CONTROLLO ROTTURA FLEX LEVA POSTERIORE SX

CONTROLLO ROTTURA FLEX LEVA ANTERIORE SX

CONTROLLO ROTTURA FLEX OSCILLATORE ANTERIORE SX

CONTROLLO PRESSIONE MINIMA OLIO SOVRACCARICO

CONTROLLO LIVELLO MINIMO CENTRALINA SOVRACCARICO

CONTROLLO LIVELLO MASSIMO CENTRALINA SOVRACCARICO

EXTRACORSA ALTO REGOLAZIONE SLITTA

EXTRACORSA BASSO REGOLAZIONE SLITTA

CONTROLLO ROTTURA CATENA REGOLAZIONE SLITTA FRONTE/RETRO

CONTROLLO ROTTURA CATENA REGOLAZIONE SLITTA FRONTE/RETRO

PASTIGLIA TERMICA MOTORE PRINCIPALE

TERMOSTATO MOTORE PRINCIPALE

CONTROLLO SBLOCCAGGIO PRESSIONE FRENO VOLANO

SONDA TERMICA OSCILLATORE FRONTE DX

SONDA TERMICA OSCILLATORE RETRO DX

SONDA TERMICA OSCILLATORE RETRO SX

SONDA TERMICA OSCILLATORE FRONTE SX

SONDA TERMICA BIELLA FRONTE DX

SONDA TERMICA BIELLA RETRO DX

SONDA TERMICA BIELLA RETRO SX

SONDA TERMICA BIELLA FRONTE SX

FEEDBACK CONTATTORI FRENO/FRIZIONE

CONTROLLO CONTEMPORANEITA FRENO/FRIZIONE CH1

RUOTARE SELETTORE CICLO PER COMANDO MOTORE INDIETRO

RUOTARE SELETTORE CICLO PER COMANDO MOTORE AVANTI

ANGOLO PRESSA NON CONFORME

REGOLAZIONE SLITTA BLOCCATA DA TRANSFERT

MANCATA LETTURA ENCODER

ALLARME SLITTA ABILITATA, DISABILITA PER MOVIMENTAZIONE PRESSA

La categoria di allarmi che comprende la dicitura: SCATTO TERMICO, INVERTER, EMERGENZA appare qual ora sia scattato un magneto-termico, un inverter non sia accesso o un’emergenza sia premuta.

In questi casi verificare nel quadro generale il relativo interruttore o fungo intervenuto. Ripristinare l’emergenza e resettare l’allarme.

La categoria di allarmi che comprende la dicitura: CONTROLLO, ANOMALIA, SONDA, ENCODER appare qual ora, i sensori o gli extracorsa o gli encoder dei relativi organi meccanici non abbiano raggiunto la quota stabilita.

In questi casi verificare il corretto funzionamento di questi strumenti (in caso di ciclo automatico, lo stesso si troverà in pausa), quindi resettare l’allarme.

La categoria di allarmi che comprende la dicitura: TRANSFERT, appare quando durante i test di controllo non vengano trovati conformi i dati passati tra PRESSA E TRANFERT. In questo caso controllare le ricette e i parametri impostati su entrambi i dispositivi.