### Frosinone, 09/06/2022

Oggetto: Elenco anomalie pressa BLISS

In riferimento al sopralluogo del 08/06/2022 per la verifica della pressa in oggetto abbiamo trovato le seguenti anomalie/problematiche:

DOCUMENTAZIONE

- Lo schema elettrico originale non è aggiornato. Abbiamo trovato un secondo schema elettrico con delle modifiche apportate a penna. In ogni caso nessuno dei due è completo

- Manca la certificazione CE del quadro elettrico con tutti i suoi allegati (sovratemperatura, ecc)

- Manca la DICO dell’installazione elettrica

- Manca la dichiarazione in riferimento alla EN13849 (sicurezza)

- Manca la copia del sw del PLC di Sicurezza

QUADRO ELETTRICO

- Cablaggi con cavi in posizioni non corrette (cavi tirati fuori, canale non chiuse)

- Mancanza chiusura ingresso cavi dal tetto

- Interruttore generale con poli non protetti (si può entrare in contatto con la tensione di 400V)

- Azionamento DC e tutti i suoi accessori con collegamenti scoperti (si può entrare in contatto con la tensione di 400V)

- Mancanza sgancio interruttore principale in caso di apertura portelle

- Tenendo conto che il quadro è stato realizzato nel 2015, sono installati componenti di produzione molto antecedente. L’azionamento non è più in produzione dal 2012, il contattore di potenza è di almeno 10/15 anni prima

- I motori non hanno l’interblocco di potenza con l’emergenza. In caso di anomalia di un contattore o di un relè gli stessi potrebbero rimanere in moto anche in emergenza

BORDO MACCHINA

- La scatola a camme è mancante del coperchio di protezione

- Nella scatola a camme manca il FC di controllo rotazione camme (importantissimo, altrimenti in caso di rottura trasmissione la macchina non si ferma più)

- Le camme PMS e PMI non vanno al PLC di sicurezza. Almeno quella del PMS ci deve andare

- Le valvole freno/frizione non sono comandate da un doppio relè. In caso di anomalia di un contattore o di un relè le stesse potrebbero rimanere inserite

- Manca il controllo dello sbilanciamento freno/frizione (verificare se le EV sono predisposte), altrimenti inserire pressostati

- Mancano i puntelli di sicurezza (protezione delle persone in caso di lavoro sotto pressa)

- La gestione del sovraccarico non è nel PLC di sicurezza

- I FC delle clamps non sono nel PLC di sicurezza. Manca forse anche un pressostato

- Gli encoder sono incrementali. Normalmente si utilizzano encoder assoluti. Bisogna stare attenti altrimenti i dati visualizzati sono diversi dai reali. Già adesso i valori sono diversi dalla realtà

- Le barriere di sicurezza sono installate troppo in alto e troppo all’interno della pressa. Oltretutto sono installate su supporti antivibranti che non permettono il funzionamento ottimale della macchina (specialmente la barriera posteriore è spesso in anomalia). Bisogna spostare le barriere attuali e installarne delle altre per coprire l’area lasciata libera

- Il circuito del sovraccarico ha delle perdite

- Il sovraccarico può essere ripristinato con la macchina a PMI. Deve essere ripristinato solo a PMS

- Sulle pulsantiere esiste il pulsante di emergenza. Deve essere sostituito con il pulsante di blocco immediato

- La pressa si muove con il cancello posteriore aperto anche in singolo. Molto pericoloso e inoltre è difforme da quanto riportato sul manuale della macchina

- La lubrificazione si inserisce solo a motore principale in moto. Deve avviarsi con motore spento e lo stesso si deve avviare con lubrificazione avvenuta

- Cambiando modo operativo e velocità del motore principale, la pressa parte anche in condizioni non corrette

- La regolazione slitta si muove anche a PMI sia in manuale che in automatico

- Verificare il funzionamento e gli interblocchi delle clamps slitta

- Sul lato destro della macchina esiste un’apertura non protetta che dà accesso direttamente all’area di lavoro

- Con le porte aperte della zona alimentatore la macchina può muoversi. Le persone possono entrare direttamente nell’area di lavoro

- Le botole si possono aprire e chiudere con i cancelli aperti. Esiste il rischio di caduta accidentale nelle tramogge

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl