R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

# MANUALE OPERATIVO

Sistema di trasporto e controllo fori OP 75

Commessa: 2024_0900

Cliente: F.C.A. Fabbrica Motori Automobilistici S.r.l.

Via Nazionale delle Puglie, 10

83039 Pratola Serra (Av)

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il sistema è stato sviluppato come linea di congiunzione fra l’OP70 e l’OP80 con rulli di trasporto e dosatori a cadenzare i basamenti di passaggio oltre alla stazione di controllo fori. Con la sostituzione dell’OP75 i programmi sviluppati in S7 sono stati convertiti in TIA PORTAL V17 lasciando intatto lo scambio di segnali sia con l’OP70 sia con l’OP80

La linea ha in dotazione un pannello HMI

Posizionato all’uscita dell’OP70 che visualizza e controlla la parte d’ingresso la stazione di controllo e la parte di uscita compresa la tavola rotante con le relative richieste di estrazione ed introduzione.

ELENCO ALLARMI E MESSAGGI

Scatto Termico Motore Rulliera 1 (20Q1)

Scatto Termico Motore Rulliera 2 (20Q2)

Scatto Termico Motore Rulliera 3 Riserva (20Q3)

Scatto Termico Motore Tavola Girevole (22Q1)

Scatto Termico Motore Rulliera Tavola Girevole (22Q2)

Scatto Termico Motore Arresto 2 Tavola Girevole (24Q1)

Scatto Termico Motore Rulliera 4 (24Q2)

Scatto Termico Motore Dosatore Tavola 4 (26Q1)

Scatto Termico Motore Arresto 1 (26Q2)

Scatto Termico 24VDC Ingressi Quadro (72Q2)

Scatto Termico 24VDC Uscite Quadro (72Q3)

Scatto Termico 24 VDC HMI-ET200 PU (72Q4)

Scatto Termico 24VDC I/O PU (72Q5)

Scatto Termico 24 VDC Modulo Remotato (74Q1)

Scatto Termico 24 VDC Comandi Ausiliari (74Q2)

Alto Temperatura Quadro

Scatto Termico Motore Arresto 3 (28Q1)

Pressione Aria non OK

Pressione Aria Sotto Deposito Pickup non OK

Timeout Apertura Blocco Arresto Basamento Controllo Fori

Timeout Chiusura Blocco Arresto Basamento Controllo Fori

Timeout Comando Avanti Cilindro Riscontro Superiore Controllo Fori

Timeout Comando Indietro Cilindro Riscontro Superiore Controllo Fori

Timeout Comando Avanti Cilindro di Misura Profondità Controllo Fori

Timeout Comando Indietro Cilindro Misura Profondità Controllo Fori

Anomalia Assenza Pezzo

Timeout Apertura Arresto Sotto Deposito Pickup OP70

Timeout Chiusura Arresto Sotto Deposito Pickup OP70

Disfunzione Finecorsa Aperto e Chiuso Arresto Sotto Deposito Pickup OP70

Emergenza PT1 Intervenuta

Emergenza PT1 Non Ripristinata

Emergenza PT2 Intervenuta

Emergenza PT2 Non Ripristinata

Emergenza PU Intervenuta

Emergenza PU Non Ripristinata

Porta Destra Aperta

Porta Destra Non Ripristinata

Porta Sinistra Aperta

Porta Sinistra Non Ripristinata

TUTTI GLI ALLARMI SONO PRESENTI SUL PANNELLO OPERATORE E RESETTABILI IN BASE AL TIPO DI MESSAGGIO CON IL SOLO TASTO RESET O CON UN INTERVENTO MANUALE (ESEMPIO IL RIPRISTINO DELLO SCATTO TERMICO)

DESCRIZIONE PAGINE HMI PU1

Pagina di home e navigazione presente all’accensione della macchina.

Nella pagina dei manuali è possibile controllare le funzioni della parte selezionata della rulliera con visualizzazione di movimentazione.

I trasporti con più di una direzione fanno parte della rulliera della tavola rotante e della rulliera di introduzione o estrazione pezzo nella baia compresi i relativi dosatori

In modalità automatica è possibile controllare lo stato delle funzioni automatiche e alla possibilità di selezionare il ciclo Introduzione/Estrazione anche in continuo.

Nella pagina controllo fori scarto è possibile controllare le funzioni del lato selezionato della rulliera con visualizzazione di movimentazione quando è selezionata la modalità manuale e la conferma di scarto pezzo

Nella pagina I/O troviamo i segnali di input

INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CIABATTINE FESTO

In caso di mancata comunicazione o rottura della ciabattina Master o della parte di connessione Input tramite connettori, seguire la procedura riportata di seguito:

Collegarsi tramite cavo Ethernet tramite lo switch nel pannello all’impianto

Aprire il programma Festo Automation Suite (il programma è gratuito e si trova cliccando su questo link) https://www.festo.com/it/it/search/?text=8074657&tab=SUPPORT_PORTAL&documentTypeGroup=SOFTWARE&documentTypes=

Selezionare DEVICE SCAN

Nella pagina DEVICE SCAN selezionare la riga della relativa ciabatta collegata.

Successivamente apparirà la mappa della ciabatta MASTER con i collegamenti dei dispositivi I/O. A questo punto a seconda dell’intervento da fare ci saranno due diverse procedure da effettuare: una per quanto riguarda la ciabattina MASTER e un’altra per la ciabattina I/O.

CIABATTA MASTER:

Seguire collegamenti da schema elettrico e scaricare nel PLC tutta la configurazione hardware; a questo punto nel programma Automation Suite, cliccare sull’icona della ciabattina MASTER.

Premere il tasto CONNECT così sarà possibile collegarsi sull’indirizzo impostato per verificare l’effettiva connessione al sistema.

CIABATTA I/O:

Seguire collegamenti da schema elettrico e la procedura che porta nella pagina DEVICE SCAN (vedere pagine precedenti).

Selezionare la ciabattina I/O sostituita e collegarsi ONLINE (PREMERE IL PULSANTE CONNECT)

Nella parte destra dell’immagine dove si trova l’icona della ciabattina, dopo aver effettuato il collegamento online, in aggiunta alla scritta SUPPORT, apparirà anche quella di FIRMWARE; una volta selezionata aggiornare all’ultima versione disponibile.