Data: 16/10/2024

# CALCOLO E VERIFICA DEI SISTEMI DI CONTROLLO/SICUREZZA DEL TRASPORTATORE EX200/2 BM IN CONFORMITA' ALLA EN ISO 13849 REV1

L'impianto di controllo delle sicurezze è suddiviso in:

- Circuito di emergenza area ingresso

- Circuito di emergenza area centrale

- Circuito di emergenza area uscita

- Protezioni perimetrali area ingresso

- Protezioni perimetrali area centrale

- Protezioni perimetrali area uscita

# DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTO SECONDO EN ISO 13849

Per la determinazione del livello di prestazioni richiesto (PLr) secondo EN ISO 13849 si è tenuto conto di quanto segue:

- Gli operatori sono nella zona adiacente alle protezioni perimetrali della macchina (gli operatori non lavorano direttamente a contatto con la macchina)

- Attività produttiva di lunga durata (24 ore), continuativa.

La determinazione del livello di prestazioni richiesto (PL) per i circuiti delle emergenze è stato realizzato nel seguente modo:

- gravità delle lesioni personali: S2 (grave)

- frequenza e/o esposizione al pericolo: F2 (frequente, continua, esposizione di lunga durata)

- possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno: P1 (possibile in condizioni specifiche)

Quindi il livello delle prestazioni è PLd

La determinazione del livello di prestazioni richiesto (PL) per i circuiti delle protezioni perimetrali è stato realizzato nel seguente modo:

- gravità delle lesioni personali: S2 (grave)

- frequenza e/o esposizione al pericolo: F2 (frequente, continua, esposizione di lunga durata)

- possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno: P1 (possibile in condizioni specifiche)

Quindi il livello delle prestazioni è PLd

# PROGETTAZIONE FUNZIONI DI SICUREZZA

Emergenza del circuito area ingresso

Il circuito di emergenza è composto da pulsanti di emergenza con ripristino manuale e pulsanti di richiesta di ripristino del circuito.

Il pulsante è installato sul fronte quadro di comando.

Il pulsante di ripristino è installato sul fronte del quadro di comando.

Il pulsante di emergenza è collegato ad un PLC di sicurezza, alimentati con trigger di controllo e sistema di riconoscimento del cortocircuito.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

L'attivazione di uno qualunque dei pulsanti di emergenza porta ad un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Emergenza del circuito area centrale

Il circuito di emergenza è composto da pulsanti di emergenza con ripristino manuale e pulsanti di richiesta di ripristino del circuito.

I pulsanti sono installati sul fronte delle pulsantiere poste agli ingressi all’area

I pulsanti di ripristino sono installati sulle stesse pulsantiere

I pulsanti di emergenza sono collegati ad un PLC di sicurezza, alimentati con trigger di controllo e sistema di riconoscimento del cortocircuito.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

L'attivazione di uno qualunque dei pulsanti di emergenza porta ad un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Emergenza del circuito area uscita

Il circuito di emergenza è composto da pulsanti di emergenza con ripristino manuale e pulsanti di richiesta di ripristino del circuito.

I pulsanti sono installati sul fronte quadro di comando e su una pulsantiera posta in adiacenza dell’ingresso dell’area

Il pulsante di ripristino è installato sul fronte del quadro di comando

I pulsanti di emergenza sono collegati ad un PLC di sicurezza, alimentati con trigger di controllo e sistema di riconoscimento del cortocircuito.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

L'attivazione di uno qualunque dei pulsanti di emergenza porta ad un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Protezioni perimetrali area ingresso

L’area di ingresso non è equipaggiata con porte di ingresso all’area protetta da barriere in rete metallica

Esiste una porta di accesso all’area equipaggiata con serratura di sicurezza interbloccata. Tale serratura è gestita dal quadro elettrico del magazzino automatico

Sulla stessa porta è installato un finecorsa di sicurezza PILZ di tipo RFID con collegamento cablato di sicurezza con controllo del cortocircuito

I segnali vanno ad un PLC di sicurezza

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

Se durante la lavorazione viene apertura la serratura verrà effettuato un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Protezioni perimetrali area centrale

L’area centrale è equipaggiata con due porte di ingresso all’area protetta da barriere in rete metallica

Le porte sono equipaggiate con due serrature di sicurezza interbloccate. Tali serrature sono gestite dal quadro elettrico della linea

I segnali delle serrature vanno ad un PLC di sicurezza

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

Se durante la lavorazione viene apertura la serratura verrà effettuato un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Protezioni perimetrali area uscita

L’area uscita è equipaggiata con due porte di ingresso all’area protetta da barriere in rete metallica

Le porte sono equipaggiate con due serrature di sicurezza interbloccate. Tali serrature sono gestite dal quadro elettrico della linea

I segnali delle serrature vanno ad un PLC di sicurezza

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

Se durante la lavorazione viene apertura la serratura verrà effettuato un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

# CALCOLO MTTFd

Per il calcolo del MTTFd è stato tenuto conto di quanto segue:

- il sistema è utilizzato per 24 ore al giorno

- il sistema è utilizzato per 220 giorni all'anno

- il tempo medio tra due commutazioni 30 minuti

Quindi il numero dei cicli anno è 10560.

Calcolo MTTFd dei componenti

I contattori utilizzati in uscita al PLC di sicurezza sono Siemens. Non avendo il dato di MTTFd si assume il valore di  B10d= 400.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 284,09 anni.

I pulsanti di emergenza sono della Telemecanique. Non avendo il dato di MTTFd si assume il valore di B10d= 100.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 71,02 anni.

I finecorsa di sicurezza sono della Schneider. Non  avendo il dato di MTTFd si assume il valore di B10d= 100.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 71,02 anni.

Il controllore di sicurezza Siemens S7 - 1500. Il dato del costruttore è B10d= 450.000. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 319,60 anni.

I valori sopra riportati sono relativi alle singole apparecchiature. Per avere il valore di MTTFd totale per ogni singola funzione di sicurezza bisogna tener conto di tutte le apparecchiature concorrenti.

Emergenze dell'impianto

I circuiti delle emergenze è composto da pulsanti, controllore, contattori. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 41,5 anni.

Protezioni perimetrali

Il circuito delle protezioni perimetrali è composto da finecorsa, controllore, contattori. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 41,5 anni.

# CALCOLO DCavg

Emergenza dell'impianto

I circuiti delle emergenze è composto da pulsanti, controllore, contattori. Il valore di DCavg calcolato è pari a 91,3% (medio).

Protezioni perimetrali

Il circuito delle protezioni perimetrali è composto da finecorsa, controllore, contattore. Il valore di DCavg calcolato è pari a 91,3% (medio).

# ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO CCF

Emergenze dell'impianto

Separazione/segregazione= 15

Diversità= 20

Progettazione/applicazione/esperienza= 5

Valutazione/analisi= 5

Competenza/formazione= 0

Ambiente= 25+10

Totale= 80 (maggiore di 65 e quindi soddisfa i requisiti)

Protezioni perimetrali

Separazione/segregazione= 15

Diversità= 20

Progettazione/applicazione/esperienza= 5

Valutazione/analisi= 5

Competenza/formazione= 0

Ambiente= 25+10

Totale= 80 (maggiore di 65 e quindi soddisfa i requisiti)

# SICUREZZA DEL SOFTWARE INCORPORATO ALLA SICUREZZA SRESW

Il software incorporato di gestione delle sicurezze è codificato in LVL ed è adatto per componenti con PL che vanno  da "a" fino a "d".

Le misure basiliari per la realizzazione e verifica del software sono state le seguenti:

- identificazione delle funzioni che coinvolgono SRP/CS

- definizione dell'architettura di comando con sensori e attuatori

- trascrizione delle funzioni della macchina in funzioni software

- specificare le funzioni in blocchi funzionali

- codifica secondo le regole di programmazione

- creazione di scenari di prova

# VERIFICA DEL PL RAGGIUNTO

Per ogni singola funzione di sicurezza, il PL della SRP/CS correlata vede corrispondere o essere maggiore al livello di prestazione richiesto (PLr).

Emergenze dell'impianto

Livello delle prestazioni richiesto PLd

MTTFd calcolato pari a 41,5 anni

DCavg calcolato è pari a 91,3% (medio)

Sistema di tipo PLd Cat.3

Dalla tabella sottoindicata con i dati relativi la prestazione del sistema è PLe, maggiore di quello richiesto PLd e quindi la verifica ha prodotto un risultato positivo.

Protezioni perimetrali

Livello delle prestazioni richiesto PLd

MTTFd calcolato pari a 41,5 anni

DCavg calcolato è pari a 91,3% (medio)

Sistema di tipo PLd Cat.3

Dalla tabella sottoindicata con i dati relativi la prestazione del sistema è PLe, maggiore di quello richiesto PLd e quindi la verifica ha prodotto un risultato positivo.