R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

Data: 28/01/2021

# CALCOLO E VERIFICA DEI SISTEMI DI CONTROLLO/SICUREZZA DELLE PRESSE ROVETTA LINEA 8 IN CONFORMITA' ALLA EN ISO 13849

L'impianto di controllo delle sicurezze è suddiviso in:

- Circuito di emergenza generale

- Protezioni perimetrali

- Gruppo freno/frizione

- Bloccaggi di sicurezza

# DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTO SECONDO EN ISO 13849

Per la determinazione del livello di prestazioni richiesto (PLr) secondo EN ISO 13849 si è tenuto conto di quanto segue:

- Gli operatori durante il funzionamento normale sono all’esterno dell’area di lavoro

- Per entrare in macchina gli operatori devono eseguire il bloccaggio di sicurezza della slitta

- Attività produttiva di lunga durata, continuativa, 24h/gg per 5 gg/settimana

La determinazione del livello di prestazioni richiesto (PL) per i circuiti delle emergenze è stato realizzato nel seguente modo:

- gravità delle lesioni personali: S2 (grave)

- frequenza e/o esposizione al pericolo: F1 (da rara a poco frequente, esposizione di breve durata)

- possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno: P1 (possibile in condizioni specifiche)

Quindi il livello delle prestazioni è PLc

La determinazione del livello di prestazioni richiesto (PL) per i circuiti delle protezioni perimetrali è stato realizzato nel seguente modo:

- gravità delle lesioni personali: S2 (grave)

- frequenza e/o esposizione al pericolo: F1 (da rara a poco frequente, esposizione di breve durata)

- possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno: P1 (possibile in condizioni specifiche)

Quindi il livello delle prestazioni è PLc

La determinazione del livello di prestazioni richiesto (PL) per i circuiti del gruppo freno/frizione è stato realizzato nel seguente modo:

- gravità delle lesioni personali: S2 (grave)

- frequenza e/o esposizione al pericolo: F1 (da rara a poco frequente, esposizione di breve durata)

- possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno: P1 (possibile in condizioni specifiche)

Quindi il livello delle prestazioni è PLc

La determinazione del livello di prestazioni richiesto (PL) per i circuiti dei bloccaggi di sicurezza è stato realizzato nel seguente modo:

- gravità delle lesioni personali: S2 (grave)

- frequenza e/o esposizione al pericolo: F1 (da rara a poco frequente, esposizione di breve durata)

- possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno: P1 (possibile in condizioni specifiche)

Quindi il livello delle prestazioni è PLc

# PROGETTAZIONE FUNZIONI DI SICUREZZA

Circuito di emergenza

Il circuito di emergenza è composto da pulsanti di emergenza con ripristino manuale e pulsanti di richiesta di ripristino del circuito.

I pulsanti sono installati sul fronte quadro di comando, su pulsantiere poste in adiacenza dei vani di accesso.

Il pulsante di ripristino è installato sul fronte del quadro di comando

I pulsanti di emergenza sono collegati al PLC di sicurezza, alimentati con trigger di controllo e sistema di riconoscimento del cortocircuito.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

L'attivazione di uno qualunque dei pulsanti di emergenza porta ad un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Protezioni perimetrali

Le protezioni perimetrali delle macchine sono composte da barriere di tipo meccanico fisse e cancelli di accesso con interblocco di tipo elettro/meccanico

I pulsanti di richiesta apertura porte di accesso sono posti su pulsantiere poste in adiacenza dai cancelli di accesso

Per eseguire l’accesso bisogna effettuare una richiesta di accesso e il sistema di controllo linea (non interessato al revamping) effettua una richiesta al sistema di controllo della pressa per effettuare uno stop al PMS.

Dopo aver effettuato lo stop, il sistema comunica al gestore della linea che la pressa è ferma a PMS e quindi è possibile effettuare l’accesso nell’area di lavoro.

Nel momento dell’apertura di uno dei cancelli il sistema di controllo inibisce il movimento della pressa. La movimentazione con cancelli aperti è possibile solo con l’utilizzo di due pulsantiere bicomando comandate da due conduttori posti ai lati opposti della pressa stessa.

E’ loro cura verificare che non ci siano altre persone nell’area di lavoro. Ovviamente in questa condizione l’unica movimentazione possibile è quella ad impulsi e basta che uno dei conduttori alzi una mano che il sistema si blocca in sicurezza

I pulsanti sono collegati al PLC di sicurezza, alimentati con trigger di controllo e sistema di riconoscimento del cortocircuito.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

L'attivazione di uno stop dal circuito di comando porta ad un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Gruppo Freno/Frizione

Per il comando del circuito Freno/Frizione sono stati installati due gruppi comando a contattori di tipo ridondato.

I due gruppi contattori sono cablati con circuito bicanale.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita

Ad ogni comando viene anche verificato l’eventuale sbilanciamento del gruppo freno/frizione attraverso i segnali provenienti dai due pressostati.

Se durante la lavorazione interviene una emergenza oppure un blocco, verrà effettuato un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

Bloccaggi di sicurezza

Per la sicurezza degli operatori quando si effettuano interventi sullo stampo e/o sotto pressa bisogna inserire i bloccaggi di sicurezza

Tali blocchi meccanici inseribili in qualsiasi punto della movimentazione della pressa evitano l’eventuale movimentazione della slitta in caso di guasto meccanico

La verifica dello stato dei blocchi è affidata a finecorsa di sicurezza

A blocchi inseriti non è possibile l’accidentale innesto del gruppo freno/frizione

I finecorsa sono collegati al PLC di sicurezza, alimentati con trigger di controllo e sistema di riconoscimento del cortocircuito.

Le uscite di comando sono due di tipo a relè con monitoraggio dello stato dei contattori di uscita.

L'inserimento dei bloccaggi porta ad un arresto di categoria 0.

In questa conformazione il sistema si può definire di tipo PLd Cat.3

# CALCOLO MTTFd

Per il calcolo del MTTFd è stato tenuto conto di quanto segue:

- il sistema è utilizzato per 22 ore al giorno

- il sistema è utilizzato per 220 giorni all'anno

- il tempo medio tra due commutazioni (solo circuito freno/frizione) 6 secondi

- il tempo medio tra due commutazioni (altri circuiti) 20 minuti

Quindi il numero dei cicli anno per il circuito freno/frizione è 2.904.000.

Quindi il numero dei cicli anno per altri circuiti è 14.520.

Calcolo MTTFd dei componenti

I contattori utilizzati in uscita al PLC di sicurezza per il comando del gruppo/frizione sono Siemens tipo 3RT. Non avendo il dato di MTTFd si assume il valore di  B10d= 20.000.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 68,8 anni.

I contattori utilizzati in uscita al PLC di sicurezza per il comando degli altri circuiti sono Siemens tipo 3RT. Non avendo il dato di MTTFd si assume il valore di  B10d= 400.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 275 anni.

I pulsanti di emergenza e i pulsanti di comando sono della Telemecanique. Non avendo il dato di MTTFd si assume il valore di B10d= 100.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 68,8 anni.

I finecorsa di sicurezza sono della Pilz. Non  avendo il dato di MTTFd si assume il valore di B10d= 100.000 tenendo conto delle norme internazionali. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 68,8 anni.

Il PLC di sicurezza è Siemens. Il dato del costruttore è B10d= 450.000. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 309,6 anni.

I valori sopra riportati sono relativi alle singole apparecchiature. Per avere il valore di MTTFd totale per ogni singola funzione di sicurezza bisogna tener conto di tutte le apparecchiature concorrenti.

Emergenze dell'impianto

I circuiti delle emergenze è composto da pulsanti, controllore, contattori. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 46,8 anni.

Protezioni perimetrali

Il circuito delle protezioni perimetrali è composto da finecorsa, controllore, contattori. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 46,8 anni.

Gruppo freno/frizione

Il circuito del controllo del gruppo freno/frizione è composto da controllore, contattori. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 31 anni.

Blocchi di sicurezza

Il circuito dei blocchi di sicurezza è composto da controllore, contattori. Il valore di MTTFd calcolato è pari a 46,8 anni.

# CALCOLO DCavg

Emergenze dell'impianto

I circuiti delle emergenze è composto da pulsanti, controllore, contattori. Il valore di DCavg calcolato è pari a 90,2% (medio).

Protezioni perimetrali

Il circuito delle protezioni perimetrali è composto da finecorsa, controllore, contattori. Il valore di DCavg calcolato è pari a 90,2% (medio).

Gruppo freno/frizione

Il circuito del controllo del gruppo freno/frizione è composto da controllore, contattori. Il valore di DCavg calcolato è pari a 90,0% (medio).

Blocchi di sicurezza

Il circuito dei blocchi di sicurezza è composto da controllore, contattori. Il valore di DCavg calcolato è pari a 90,2% (medio).

# ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO CCF

Emergenze dell'impianto

Separazione/segregazione= 15

Diversità= 20

Progettazione/applicazione/esperienza= 5

Valutazione/analisi= 5

Competenza/formazione= 0

Ambiente= 25+10

Totale= 80 (maggiore di 65 e quindi soddisfa i requisiti)

Protezioni perimetrali

Separazione/segregazione= 15

Diversità= 20

Progettazione/applicazione/esperienza= 5

Valutazione/analisi= 5

Competenza/formazione= 0

Ambiente= 25+10

Totale= 80 (maggiore di 65 e quindi soddisfa i requisiti)

Gruppo freno/frizione

Separazione/segregazione= 15

Diversità= 20

Progettazione/applicazione/esperienza= 5

Valutazione/analisi= 5

Competenza/formazione= 0

Ambiente= 25+10

Totale= 80 (maggiore di 65 e quindi soddisfa i requisiti)

Blocchi di sicurezza

Separazione/segregazione= 15

Diversità= 20

Progettazione/applicazione/esperienza= 5

Valutazione/analisi= 5

Competenza/formazione= 0

Ambiente= 25+10

Totale= 80 (maggiore di 65 e quindi soddisfa i requisiti)

# SICUREZZA DEL SOFTWARE INCORPORATO ALLA SICUREZZA SRESW

Il software incorporato di gestione delle sicurezze è codificato in LVL ed è adatto per componenti con PL che vanno  da "a" fino a "d".

Le misure basiliari per la realizzazione e verifica del software sono state le seguenti:

- identificazione delle funzioni che coinvolgono SRP/CS

- definizione dell'architettura di comando con sensori e attuatori

- trascrizione delle funzioni della macchina in funzioni software

- specificare le funzioni in blocchi funzionali

- codifica secondo le regole di programmazione

- creazione di scenari di prova

# VERIFICA DEL PL RAGGIUNTO

Per ogni singola funzione di sicurezza, il PL della SRP/CS correlata vede corrispondere o essere maggiore al livello di prestazione richiesto (PLr).

Emergenze dell'impianto

Livello delle prestazioni richiesto PLd

MTTFd calcolato pari a 46,8 anni

DCavg calcolato è pari a 90,2% (medio)

Sistema di tipo PLd Cat.3

Dalla tabella sottoindicata con i dati relativi la prestazione del sistema è PLd/e, pari o meglio maggiore di quello richiesto PLd e quindi la verifica ha prodotto un risultato positivo.

Protezioni perimetrali

Livello delle prestazioni richiesto PLd

MTTFd calcolato pari a 46,8 anni

DCavg calcolato è pari a 90,2% (medio)

Sistema di tipo PLd Cat.3

Dalla tabella sottoindicata con i dati relativi la prestazione del sistema è PLd/e, pari o meglio maggiore di quello richiesto PLd e quindi la verifica ha prodotto un risultato positivo.

Gruppo freno/frizione

Livello delle prestazioni richiesto PLd

MTTFd calcolato pari a 31,0 anni

DCavg calcolato è pari a 90,0% (medio)

Sistema di tipo PLd Cat.2

Dalla tabella sottoindicata con i dati relativi la prestazione del sistema è PLd/e, pari o meglio maggiore di quello richiesto PLd e quindi la verifica ha prodotto un risultato positivo.

Blocchi di sicurezza

Livello delle prestazioni richiesto PLd

MTTFd calcolato pari a 46,8 anni

DCavg calcolato è pari a 90,2% (medio)

Sistema di tipo PLd Cat.3

Dalla tabella sottoindicata con i dati relativi la prestazione del sistema è PLd/e, pari o meglio maggiore di quello richiesto PLd e quindi la verifica ha prodotto un risultato positivo.