Data: 30/08/2021

# DICHIARAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO ATTREZZI LEONARDO ANAGNI

L’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sono stati i seguenti:

- Sostituzione dei PLC installati con nuovi modelli marca Siemens tipo S7-1500 per la difficoltà nel reperimento dei ricambi

- Sostituzione del PC installato con un nuovo modello per la difficoltà nel reperimento dei ricambi

- Installazione di due encoder e telemetro per la verifica e la gestione delle quote di posizionamento degli assi di movimentazione

- Sostituzione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche datate con nuovi elementi di pari caratteristiche

- Installazione di finecorsa di tipo Safety con RFID e interbloccate sulle protezioni perimetrali

- Per quanto riguarda gli ingressi di sicurezza sono stati realizzati con circuiti bicanali con trigger univoci e controlli di cortocircuito e tempo di discrepanza

- Installazione di inverter di comando degli assi per poter controllare la velocità e eliminare gli stress di avvio e fermata dei motori stessi

- Installazione di un HMI mobile per il comando in manuale della macchina con funzioni relative al posto di utilizzo dello stesso

Il revamping da noi eseguito non ha portato ad una modifica sostanziale delle macchine in oggetto.

Gli interventi eseguiti hanno portato ad un ammodernamento e a un miglioramento della sicurezza. Non sono state assolutamente modificate le prestazioni delle macchine, quindi non si tratta di una modifica sostanziale della macchina e, di conseguenza, non è necessaria la marcatura CE.