AVVOLGITRICE FIBRE DI CARBONIO EN_TEC

Elenco degli interventi di sicurezza realizzati a corredo della dichiarazione di conformità REM 005/10

Gli interventi eseguiti sulla macchina in oggetto sono stati i seguenti:

- Protezione della parte posteriore della macchina con l’installazione di pannellatura metallica e porta di ingresso

- Installazione finecorsa di sicurezza a protezione della porta di ingresso posteriore

- Protezione della parte anteriore della macchina (zona di avvolgimento) con l’installazione di coppia di barriere di sicurezza altezza 1600mm interasse 30mm

- Protezione dello svolgitore con installazione di finecorsa di sicurezza a protezione dello sportello di accesso dello stesso

- Installazione di pulsante di emergenza sulla testa della macchina avvolgitrice

- Installazione di un finecorsa di sicurezza a fune nella parte posteriore della macchina

- Installazione di un selettore a chiave sul pulpito della macchina per permettere all’operatore di entrare nella macchina evitando la possibilità di riavvio della stessa

- Installazione di un lampeggiatore e un cicalino per identificare la funzione di mutino

- Installazione di una serie di dispositivi di identificazione visivi per permettere una veloce identificazione di quale circuito non sia in condizioni di sicurezza

- Installazione di un controllore di sicurezza a gestione e controllo di tutti i sistemi di sicurezza