TORNIO CLOVIS

Elenco degli interventi di sicurezza realizzati a corredo della dichiarazione di conformità REM 007/10

Gli interventi eseguiti sulla macchina in oggetto sono stati i seguenti:

- Sostituzione del motore elettrico del mandrino con un'altro di pari caratteristiche elettriche (9Kw) ma con freno di stazionamento

- Sostituzione lampada di illuminazione con esemplare a bassa tensione (24V)

- Installazione riparo mandrino e riparo zona utensili completi di contatti di sicurezza

- Installazione nuovo pulpito di comando con pulsante di emergenza e pulsanti di ripristino

- Installazione di due finecorsa di sicurezza per la gestione dell'accensione del motore principale solo con quattro velocità preselezionate

- Installazione di un modulo di sicurezza per la gestione del circuito di emergenza

- Installazione di un modulo di sicurezza per la gestione del comando del motore nelle velocità preselezionate