R.E.M.  s.r.l.

Agente – Distributore per il LAZIO

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

# MANUALE OPERATIVO

# Tornio Clovis

Commessa: 7696   anno 2010

Cliente :  Quasar Engineering S.r.l.

Via Armando Fabi

03100 Frosinone

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione della macchina

- Operazioni preliminari di avvio macchina

- Allarmi e anomalie

# DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La macchina in oggetto è un tornio che permette di eseguire lavorazioni su vari tipi di materiali.

Il pezzo di lavorazione viene inserito e bloccato nel mandrino, questo viene sottoposto a rotazione, poi l’utensile agisce sul pezzo in lavorazione asportando materiale.

La velocità di rotazione (giri al minuto) del mandrino può essere regolata secondo le diverse esigenze di lavorazione.

Tutte le apparecchiature elettriche di comando motori e freni si trovano nel quadro generale, mentre tutti i selettori di comando ed i vari  pulsanti si trovano a bordo macchina.

### OPERAZIONI PRELIMINARE DI AVVIO MACCHINA

Per avviare la macchina bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Alimentare il quadro elettrico generale attraverso l’interruttore generale posto sul quadro generale di reparto

- Alimentare il quadro elettrico generale attraverso il sezionatore bloccoporta che deve essere posizionato nella posizione “ I ” .

Sezionatore bloccoporta

- Verificare che i pulsanti di emergenza posti sul pulpito e sulla macchina siano in posizione di riposo (non premuti).

Pulsante di emergenza posto sul pulpito

Pulsante di emergenza posto sulla macchina

- Verificare che i vari Carter di protezione posti sulla macchina siano chiusi.

Carter di protezione 1

Carter di protezione 2

- Premere i pulsanti luminosi bianchi  “Ripristino Emergenza” e “Ripristino Protezioni” posti sul pulpito

- Se le condizioni di sicurezza sono state verificate le lampade dei rispettivi  pulsanti si accenderanno.

Pulsanti di Ripristino

- Posizionare i  due selettori rappresentati nella figura  sottostante in una delle quattro possibili combinazioni di velocità mandrino, facendo attenzione  che vengano correttamente inserite. Fare attenzione che il primo selettore capiti esattamente su A o su B, e che il secondo invece capiti esattamente sull’indicazione rossa o blu.

Le possibili combinazioni sono:

  - Rosso-A;

  - Rosso-B;

  - Blu-A;

  - Blu-B;

Selettori velocità mandrino

- Durante la regolazione della velocità, il circuito delle protezioni viene aperto. Per ripristinarlo basta premere il pulsante bianco luminoso “Ripristino Protezioni” e attendere l’accensione della lampada relativa dopo aver regolato i selettori della velocità

- In queste condizioni la macchina è pronta per partire

- A questo punto premendo il pulsante verde  “marcia motore mandrino” e il motore si avvierà. A questo punto tramite il comando di rotazione del tornio, il mandrino si avvierà con la velocità impostata dal selettore.

Pulsanti Marcia e Arresto motore mandrino

- Per fermare il movimento del mandrino  basta portare a zero il comando di rotazione del tornio o premere il pulsante di  “arresto motore  mandrino” o uno dei due “pulsanti di emergenza” oppure aprire uno dei 2 “carter di protezione” .

- Una volta premuto uno dei due  pulsanti di emergenza oppure aperti uno dei due carter,  ricominciare la sequenza di avviamento dal punto 5 di questo manuale.

- Per avviare la pompa copiatore premere il pulsante “marcia pompa copiatore” presente sul sinottico della macchina ovviamente dopo aver ripristinato il circuito dell’emergenza. Per fermare la pompa premere il pulsante “arresto pompa copiatore”

- Per avviare i movimenti rapidi della macchina occorre premere il pulsante giallo  presente sul pulpito secondario della macchina e contemporaneamente muovere il selettore nella posizione voluta di movimentazione

# ALLARMI E ANOMALIE

- Mancata accensione delle  2 lampade bianche  di  “ripristino ” dopo aver premuto il pulsante relativo:

- Verificare mancanza alimentazione elettrica della macchina.

- Sezionatore bloccoporta non in posizione “ I ”.

- Uno o più pulsanti di emergenza premuti o guasti.

- Carter di protezione non correttamente chiusi.

- Controllare che i due moduli di sicurezza siano correttamente alimentati ( Led giallo del power acceso)

- Controllare i fusibili 4F1 e 4F2.

- Controllare l’alimentazione a 24Vac (Fusibile 4F1, fusibile 4F5, trasformatore 4T1)

- Controllare contattore 7K1

Moduli di sicurezza Pilz

Accensione della lampada arancione “Scatto termico”:

- Controllare che non siano sganciati i relè termici 5RT1,5RT2,5RT3 e il salvamotore 5Q1.

- Verificare il motore relativo all’apparecchiatura in anomalia

Mancata partenza motore mandrino:

- Controllare che non sia sganciato il relè termico 5RT3, il salvamotore 5Q1 e i fusibili 5F3.

- Verificare il motore

- Verificare il freno del motore

- Verificare i contattori 5K4, 5K5, 5K6, 5K7

Mancata partenza motore pompa:

- Controllare che non sia sganciato il relè termico 5RT1 e i fusibili 5F1.

- Verificare il motore

- Verificare il contattore 5K1

Mancata partenza motore rapidi:

- Controllare che non sia sganciato il relè termico 5RT2 e i fusibili 5F2.

- Verificare il motore

- Verificare i contattori 5K2, 5K3, 9K3, 9K4, 9K5, 9K6

- Verificare i temporizzatori 9K2, 10K1

- Verificare i freni 12Y1, 12Y2, 12Y3, 12Y4