c

a

p

i

t

o

l

o

6

PROGRAMMAZIONE

- sommario

6.	PROGRAMMAZIONE	6-1

6.1	FUNZIONI M per HEIDENHAIN 530 i	6-2

FUNZIONI M DEL CONTROLLO NUMERICO……………………………………………….6-5

## FUNZIONI M per HEIDENHAIN

| CODICI M | Funzione |
| --- | --- |
| M00 | Programma stop |
| M01 | Stop opzionale |
| M02 | Fine programma |
| M03 | Rotazione oraria del mandrino |
| M04 | Rotazione antioraria del mandrino |
| M05 | Mandrino Stop |
| M07 | Start CTS refrigerante attraverso il mandrino |
| M08 | Avvio refrigerante |
| M09 | Stop refrigerante |
| M12 | Campana per acqua mandrino |
| M13 | Mandrino rotazione oraria ed avvio refrigerante |
| M14 | Mandrino in rotazione antioraria e avvio refrigerante |
| M15 | M5+M9 |
| M17 | Pistola acqua |
| M19 | Orientamento mandrino 0 gradi |
| M20 | Orientamento mandrino CYCL 13 |
| M22 | Soffio aria esterno mandrino attivo |
| M26 | Aria attraverso il mandrino |
| M27 | Soffio aria anello mandrino attiva |
| M28 | Aria disattivo |
| M30 | Fine programma (uguale a M2) |
| M31 | Lavorazione senza M3/M4 |
| M37 | Lavaggio vasca attivo |
| M38 | Lavaggio vasca disattivo |
| M44 | sblocco 4° asse |
| M45 | sblocco 5° asse |
| M46 | sblocco 6° asse |
| M50 | Convogliatore di trucioli disattivo |
| M51 | Convogliatore di trucioli attivo |
| M64 | Modalità blocco su 4° asse |
| M65 | Modalità blocco su 5° asse |
| M66 | Modalità blocco su 6° asse |
| M71 | Limite assi 1 |
| M72 | Limite assi 2 |
| M73 | Limite assi 3 |
| M80 | Reset conteggio pezzi in lavorazione |
| M81 | conteggio pezzi in lavorazione + 1 |
| M501 | Funzione M 1 |
| M502 | Funzione M 2 |
| M503 | Funzione M 3 |
| M504 | Funzione M 4 |
| M505 | Funzione M 5 |
| M506 | Funzione M 6 |
| M507 | Funzione M 7 |
| M508 | Funzione M 8 |
| M509 | Funzione M 9 |
| M510 | Funzione M 10 |

- FUNZIONI M DEL CONTROLLO NUMERICO

| M89 | Funzione ausiliaria libera oppure chiamata del ciclo, funzione modale (in funzione param. Macchina MP7440) |
| --- | --- |
| M90 | Velocità di traiettoria costante sugli spigoli (solo con errore di inseguimento) |
| M91 | Nell'istruz. di posizionam.: le coordinate si riferiscono all'origine della macchina |
| M92 | Nel blocco di posizionamento: le coordinate si riferiscono ad una posizione definita dal costruttore della macchina, p.es. alla posiz. di cambio utensile |
| M94 | Riduzione della visualizzazione dell'asse rotativo ad un valore inferiore a 360° |
| M97 | Lavorazione di piccoli gradini di profili |
| M98 | Lavorazione completa di profili aperti |
| M99 | Chiamata di ciclo, attiva solo nel relativo blocco |
| M101 | Cambio utensile automatico con utensile gemello, disattivazione alla scadenza |
| M102 | Disattivazione della funzione M101 |
| M103 | Riduzione dell'avanzamento nella penetrazione al fattore F (valore percentuale) |
| M104 | Riattivazione ultima origine impostata |
| M105 | Esecuzione della lavorazione con il secondo fattore kv |
| M106 | Esecuzione della lavorazione con il primo fattore kv |
| M107 | Soppressione messaggio di errore per utensili gemelli con maggiorazione |
| M108 | Disattivazione della funzione M107 |
| M109 | Velocità di traiettoria costante sul tagliente dell'utensile (aumento e riduzione dell'avanzamento) |
| M110 | Velocità di traiettoria costante sul tagliente dell'utensile (solo riduzione dell'avanzamento) |
| M111 | Disattivazione delle funzioni M109/M110 |
| M114 | Correzione automatica della geometria della macchina nel lavoro con assi rotativi |
| M115 | Disattivazione della funzione M114 |
| M116 | Avanzamento con assi angolari in mm/min |
| M117 | Disattivazione della funzione M116 |
| M118 | Correzione del posizionamento con il volantino durante l'esecuzione del programma |
| M120 | Precalcolo del profilo con correzione del raggio (LOOK AHEAD) |
| M124 | Non considerazione di punti durante l'elaborazione di blocchi di rette non corretti |
| M126 | Spostamento assi rotativi con ottimizzazione del percorso |
| M127 | Disattivazione della funzione M126 |
| M128 | Mantenimento della posizione della punta dell'utensile nel posizionamento di assi rotativi (TCPM) |
| M129 | Disattivazione della funzione M128 |
| M130 | Nel blocco di posizionamento: i punti si riferiscono a un sistema di coordinate non inclinate |
| M134 | Nel posizionamento con assi rotativi arresto preciso sugli angoli con raccordi non tangenziali |
| M135 | Disattivazione della funzione M134 |
| M136 | Avanzamento F in millimetri per giro mandrino |
| M137 | Disattivazione della funzione M136 |
| M138 | Selezione degli assi orientabili |
| M140 | Distacco dal profilo nella direzione dell'asse utensile |
| M141 | Soppressione del controllo del sistema di tastatura |
| M142 | Cancellazione delle informazioni modali dei programmi |
| M143 | Cancellazione della rotazione base |
| M144 | Considerazione della cinematica macchina nelle posizioni REALE/NOMINALE alla fine del blocco |
| M145 | Reset di M144 |
| M148 | Sollevamento automatico dell'utensile dal profilo in caso di arresto NC |
| M149 | Reset di M148 |
| M150 | Soppressione di messaggi finecorsa (funzione attiva blocco per blocco) |

PAGINA NON SCRITTA

PAGINA NON SCRITTA