c

a

p

i

t

o

l

o

9

MESSA FUORI SERVIZIO DELLA MACCHINA

- sommario

9.	MESSA FUORI SERVIZIO DELLA MACCHINA	9-3

PAGINA NON SCRITTA

# MESSA FUORI SERVIZIO DELLA MACCHINA

- Il seguente paragrafo contiene alcuni consigli ed indicazioni per eseguire la messa fuori servizio, lo smantellamento e la rimozione della macchina al termine della vita operativa.

- Le operazioni nel seguito descritte sono consentite unicamente al personale autorizzato:

- creare attorno alla macchina sufficiente spazio per eseguire tutti i movimenti senza rischi per il personale

- disinserire il dispositivo di sezionamento dell'alimentazione elettrica e bloccarlo in posizione di aperto

- scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo di sezionamento, staccando prima i conduttori di potenza e successivamente quello di terra

- scollegare l'impianto pneumatico dalla rete di distribuzione e scaricare l'aria residua

- disassemblare la macchina procedendo dall'alto verso il basso e ponendo particolare attenzione ai gruppi/parti macchina soggetti a caduta per gravità

|  | PERICOLO |
| --- | --- |
|  | Prestare la massima attenzione perché la possibile caduta di parti o componenti della macchina durante la fase di rimozione può costituire un pericolo grave per gli operatori. |

- rimuovere le parti mobili e separare, per quanto possibile, i vari componenti per tipologia di materiali. È necessario separare le parti per tipologia di materiale (plastica, metallo, ecc.) che devono essere smaltite attraverso una raccolta differenziata. Affidare lo smaltimento dei materiali ricavati dalla demolizione alle società preposte

- rimuovere e movimentare le varie parti macchina dall'area di lavoro adottando tutte le precauzioni necessarie

- prima di effettuare il sollevamento di parti di dimensioni considerevoli, verificare il corretto fissaggio dei dispositivi di sollevamento ed utilizzare unicamente imbracature ed attrezzature adeguate come descritto nei precedenti paragrafi.

|  | NOTA |
| --- | --- |
|  | Le operazioni di smaltimento devono essere eseguite in accordo con la legislazione della nazione in cui è installata la macchina. |

|  | NOTA |
| --- | --- |
|  | In caso di difficoltà nelle operazioni di smontaggio, demolizione e smantellamento dei componenti che costituiscono la macchina, consultare l'ufficio tecnico di progettazione del costruttore che indicherà le modalità operative nel rispetto dei principi di sicurezza e di salvaguardia ambientale. |

|  | PERICOLO |
| --- | --- |
|  | Tenere in considerazione che alcuni particolari di notevoli dimensioni e peso possono essere movimentati solo mediante adeguati mezzi di sollevamento. |

PAGINA NON SCRITTA