foto indicativa

# VERIFICA DELLO STATO GENERALE

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| PULIZIA ELEMENTO FILTRANTE E PARTICOLARI ALL’INTERNO DELLA TAZZA. |  | Prima di procedere allo smontaggio della tazza, chiudere l’alimentazione dell’aria in ingresso tramite l’apposito rubinetto e scaricare la pressione residua. Smontare la tazza del filtro e lavare le parti interne con acqua saponata, (non utilizzare solventi), soffiare con aria compressa le parti lavate . Prima del rimontaggio controllare che i particolari non presentino rotture o deformazioni, in caso contrario procedere alla sostituzione. A operazione conclusa rialimentare il circuito. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica. |  |  |  |  |
| VERIFICHE DA ESEGUIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllare che la condensa non resti depositata sul fondo della tazza. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| SMONTAGGIO |  | Prima di procedere allo smontaggio del filtro, chiudere l’alimentazione dell’aria in ingresso tramite l’apposito rubinetto e scaricare la pressione residua. Svitare le viti di fissaggio del filtro e sfilare il filtro stesso. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica. - Filtro aria del tipo da sostituire. |  |  |  |  |
| MONTAGGIO |  | Avvitare le viti di fissaggio del filtro assemblandolo nella corretta posizione. Al termine dell’operazione rialimentare il circuito tramite l’apposito rubinetto di alimentazione. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica. - Filtro aria del tipo da sostituire. |  |  |  |  |