# VERIFICA DELLO STATO GENERALE

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| PULIZIA |  | Effettuare un’accurata pulizia completa del dispositivo di erogazione del sigillante con l’eliminazione dei resti della lavorazione. |  | - Stracci - Pennello - Aria compressa |  |  |  |  |
| ELEMENTO: SERBATOIO SIGILLANTE. |  | Eseguire una verifica visiva del livello di sigillante presente nel serbatoio. Se necessario, provvedere alla sostituzione del serbatoio sigillante. |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO: EROGATORE SIGILLANTE. |  | Eseguire una accurata pulizia dell’ugello di erogazione del sigillante, utilizzando appositi materiali idonei per la pulizia. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| CONTROLLO INTEGRITA’ |  | Eseguire un controllo visivo delle condizioni di integrità generali del distributore di sigillante. |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO FISSAGGIO’ |  | controllare il corretto fissaggio del distributore di sigillante e se necessario procedere al serraggio delle viti secondo la tabella “Momenti di serraggio viti”. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Chiave dinamometrica |  |  |  |  |
| CONTROLLO RUMOROSITA’ |  | Procedere al controllo uditivo del distributore di sigillante. Un rumore anomalo è da cosiderarsi premonitore per una possibile fonte di guasto. |  |  |  |  |  |  |
| PARTE PNEUMATICA |  | Controllare che non vi siano perdite d’aria dai raccordi, dalle tubazioni, dai silenziatori e dalle elettrovalvole. Verificare che non vi siano trafilamenti dai cilindri e perdite dal distributore fluidico. Se necessario intervenire eliminando le perdite e i trafilamenti, eventualmente sostituendo quanto necessario. |  | Normale attrezzatura manutentiva meccanica e fluidica. |  |  |  |  |
| IMPIANTO RISCALDAMENTO SIGILLANTE |  | Controllare il funzionamento del sistema di riscaldamento del sigillante. Verificare l’impostazione dei parametri di temperatura del sistema di riscaldamento del sigillante. |  | Termometro Analisi delle impostazioni di temperatura a bordo attrezzo. |  |  |  |  |
| PARTE ELETTRICA ( SERVIZI ) |  | Controllo integrità della cavetteria elettrica di servizio. Controllo funzionamento e posizionamento degli interuttori di prossimità e delle elettrovalvole. |  | Normale attrezzatura manutentiva meccanica ed elettrica. |  |  |  |  |

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| EROGATORE SIGILLANTE |  | Eseguire un controllo visivo delle condizioni di usura del dispositivo erogante. Verificare che non vi siano crepe o segni di danneggiamento e verificare che la posa del materiale sigillante erogato sia eseguita in modo corretto. |  | Normale attrezzatura manutentiva meccanica e fluidica. |  |  |  |  |

| ##  ELENCO SCHEDE DA CONSULTARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componenti | N° Scheda | Note |
| Interuttori di prossimità induttivi | E151/001 |  |
| Cilindro pneumatico | F101/001 |  |