foto indicativa

# VERIFICA DELLO STATO GENERALE

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| PULIZIA |  | - Effettuare un’accurata pulizia della pinza completa con eliminazione degli sfridi di saldatura, soprattutto su guide e gruppi di scorrimento non verniciate. - Pulizia della zona sensibile degli interruttori di prossimità induttivi - Distribuire uniformemente prodotto antiaderente sulle parti dove si presume possano incollarsi sfridi di saldatura - Nel caso in cui vengano usati detergenti attenersi alle avvertenze d’impiego e alle diluizioni prescritte. |  | - Stracci - Pennello - Raschietto - Detergenti - Antiaderenti - Aria compressa |  |  |  |  |
| CONTROLLO INTEGRITA’ |  | - Eseguire un controllo visivo delle condizioni di integrità generali delle pinza di saldatura. |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO FISSAGGIO |  | Controllare il corretto fissaggio della pinza a bordo robot e se necessario procedere al serraggio delle viti secondo la tabella “Momenti di serraggio viti”. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Chiave dinamometrica |  |  |  |  |
| CONTROLLO RUMOROSITA’ |  | - Procedere al controllo uditivo della pinza. - Un rumore anomalo è da cosiderarsi premonitore per una possibile fonte di guasto. |  |  |  |  |  |  |

| PARTE PNEUMATICA |  | - Controllare che non vi siano perdite d’aria dai raccordi, dalle tubazioni, dai silenziatori e dalle elettrovalvole. - Verificare che non vi siano trafilamenti dei cilindri e perdite dal distributore fluidico. - Se necessario intervenire eliminando le perdite e i trafilamenti, eventualmente sostituendo quanto necessario. | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica e fluidica. |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO ACQUA |  | - Controllare che non vi siano perdite di acqua dalle tubazioni e dai raccordi. - Controllare la portata dell’acqua. - Valore minimo di riferimento è di 4 litri al minuto su ogni pinza di saldatura. - Riferirsi ai valori contenuti nella documentazione di progetto specifica della macchina. | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica e fluidica. |

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| PARTE ELETTRICA |  | - Controllo integrità cavi elettrici. - Controllo funzionamento e posizionamento degli interuttori di prossimità e delle elettrovalvole. - Controllare il funzionamento del flussostato. - Verifica assenza fogli rotti su pacchi lamellari. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica ed elettrica. |  |  |  |  |
| CONTROLLO TRASFORMATORE DI SALDATURA |  | - Controllare passaggio acqua nel circuito di raffreddamento del trasformatore. - Riferirsi alla targhetta applicata sul trasformatore o alla documentazione tecnica di progetto del costruttore. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica ed elettrica. |  |  |  |  |
| CONTROLLO GIOCHI |  | - Verificare giochi dello snodo - Verificare giochi delle sedi di montaggio - Controllare che la pinza sia correttamente bilanciata |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica ed elettrica. |  |  |  |  |
| CONTROLLO BRACCI PINZA |  | - Verifica del fissaggio dei bracci pinza ai montanti porta bracci del corpo pinza. - Controllare che i bracci pinza non abbiano segni di rotture , usure e che siano liberi da contaminazioni. - Controlla il passaggio d’acqua nei bracci pinza. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica ed elettrica. |  |  |  |  |
| ELETTRODI |  | - Eseguire un controllo visivo delle condizioni di usura degli elettrodi di saldatura. - Verificare che non vi siano crepe o segni di danneggiamento e verificare che le saldature, svolte dall'unità di saldatura, siano eseguite in modo corretto. - Controllare il corretto allineamento degli elettrodi. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica ed elettrica. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire |  | tipo di intervento |  |  |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |  |
| SMONTAGGIO |  |  | - Posizionare la pinza in zona accessibile per lo smontaggio. - Arrestare e mettere in sicurezza la saldatrice. - Posizionare un adeguato sistema di sollevamento alla pinza (carrello manuale con piano mobile, carro ponte, ecc.). - Scaricare l’aria dall’impianto. - Scollegare l’impianto elettrofluidico. - Togliere le viti di fissaggio pinza alla flangia saldatrice. - Sfilare la pinza dal centraggio (flangia, cambio pinza, ecc). |  |  |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Carrello manuale con piano mobile idraulico di portata adeguata alla pinza o altro sistema di sollevamento (carro ponte, ecc.). - Attrezzo di sostegno pinza per piano mobile carrello se impiegato (nel caso di smontaggio pinze di grandi dimensioni). |  |  |  |  |  |
| MONTAGGIO |  |  | - Posizionare il sistema di sollevamento pinza adottato con la pinza a bordo in zona accessibile per il montaggio (nel campo di azione della saldatrice). - Posizionare la flangia di attacco pinza della saldatrice orientata in modo corrispondente alla flangia pinza o al l’attacco delle specifico tool (flangia, cambio pinza, ecc.) accostando le due parti in modo approssimativo. - Arrestare la saldatrice in sicurezza . - Accostare l’attacco del tool alla flangia utilizzando il sistema di sollevamento adottato curando il corretto accoppiamento dei centraggi , delle spine e l’orientamento flangia come da indicazione disegni e documentazione tecnica. - Avvitare le viti secondo la tabella “Momenti di serraggio viti”. - Rimuovere il carrello manuale. - Collegare e attivare l’impianto elettrofluidico. - Eseguire “ Pulizia “ - Eseguire “verifica funzionale”.( vedere Ciclo di Lavoro ) |  |  |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Carrello manuale con piano mobile idraulico di portata adeguata alla pinza o altro sistema di sollevamento (carro ponte, ecc.). - Attrezzo di sostegno pinza per piano mobile carrello se impiegato (nel caso di smontaggio pinze di grandi dimensioni). - Chiave dinamometrica. |  |  |  |  |  |
|  | ##  ELENCO SCHEDE DA CONSULTARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Componenti |  |  | N° Scheda | Note |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interuttori di prossimità induttivi |  |  | E151/001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cilindro pneumatico |  |  | F101/001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riduttore di pressione |  |  | F103/005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elettrodo di saldatura |  |  | M401/001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porta elettrodo |  |  | M401/002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Boccola autolubrificante |  |  | M258/001 |  |  |  |  |  |  |  |  |