foto indicativa

# VERIFICA DELLO STATO GENERALE

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| Corretto fissaggio sul robot |  | - Verificare il fissaggio del gripper al robot.Se necessario ripristinare correttamente il fissaggio intervenendo sul serraggio delle viti secondo la tabella “ Momenti di serraggio viti”. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Chiave dinamometrica |  |  |  |  |
| Integrità meccanica |  | - Verificare che la struttura sia integra e non abbia subito urti. - Verificare il corretto fissaggio dei componenti modulari della struttura e i componenti meccanici a bordo struttura (bloccaggi,centraggi,tasselli di riferimento ecc). Se necessario ripristinare correttamente il fissaggio intervenendo sul serraggio delle viti secondo le prescrizioni dei disegni ( parte struttura modulare ) e la tabella “ Momenti di serraggio viti” per le altre parti. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica - Chiave dinamometrica |  |  |  |  |
| parte pneumatica |  | - Controllare che non vi siano perdite d’aria dai raccordi e dalle tubazioni e che non vi siano trafilamenti dai cilindri - Se necessario intervenire eliminando le perdite e i trafilamenti, eventualmente sostituendo quanto necessario. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica |  |  |  |  |
| parte elettrica |  | - Controllo integrità cavi elettrici. Controllo funzionamento e posizionamento degli interuttori di prossimità. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica |  |  |  |  |
| pulizia |  | - Effettuare una accurata pulizia del gripper, ponendo particolare attenzione alle parti di contatto e di riferimento fisse e mobili. |  | - Stracci - Pennello - Raschietto - Detergenti - Antiaderenti - Aria compressa |  |  |  |  |
| PULIZIA VENTOSE |  | - Effettuare un’accurata pulizia della ventosa, ponendo attenzione nella zona di contatto della stessa con l’elemento. |  | - Stracci non sfilacciabili. - Detergente |  |  |  |  |

# VERIFICA FUNZIONALE

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| CICLO DI LAVORO |  | - Verificare la funzionalità del gripper controllando che il ciclo di lavoro sia eseguito correttettamente anche con la presenza dell’elemento. - Se si riscontrano delle anomalie, procedere alle dovute verifiche e/o sostituzioni. |  |  |  |  |  |  |
| GEOMETRIA |  | - Controllo della corretta geometria |  | - Elemento campione. |  |  |  |  |

# SOSTITUZIONE

|  |  |  | Stato macchina: |  |  | s | w |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operazioni da eseguire | tipo di intervento |  |  | attrezzatura necessaria |  |  |  |  |
| ATTENZIONE: - Se un gripper subisce un urto verificare la funzionalità ed eventualmente procedere meccanicamente al ripristino. se l'operazione non è realizzabile, procedere alle operazioni di sostituzione dello stesso. Utilizzare i disegni e la schemistica esistente comprensiva di distinta basE. SMONTAGGIO |  | - Posizionare il gripper per lo smontaggio in modo tale che sia possibile l’imbragatura con cinghie/funi e la separazione delle flangie robot gripper possa avvenire in modo equilibrato e senza forzature meccaniche sui centraggi. - Arresto e messa in sicurezza del robot. - Scarica aria impianto. - Scollegare impianto elettrofluidico. - Imbragare gripper. - Togliere le viti e spine di fissaggio gripper alla flangia robot. - Rimuovere il gripper. |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica |  |  |  |  |
| MONTAGGIO |  | - Imbragare il gripper per il montaggio con cinghie/funi in modo tale che sia possibile l’accoppiamento delle flange gripper/robot in modo equilibrato e senza forzature sui centraggi. - Posizionare il robot con la flangia di attacco orientata in modo corrispondente al gripper. - Arrestare il robot in sicurezza . - Accostare la flangia gripper alla flangia robot curando il corretto accoppiamento/orientamento secondo disegni. - Preavvitare le viti e inserire spine. - Avvitare le viti secondo la tabella “Momenti di serraggio viti”. - Rimuovere l’imbragatura. - Collegare e attivare l’impianto elettrofluidico. - Eseguire “ Pulizia “ - Eseguire “controllo corretta geometria” - Eseguire “verifica funzionale”.( ved. Ciclo di lavoro ) |  | - Normale attrezzatura manutentiva meccanica. - Chiave dinamometrica. - Elemento campione |  |  |  |  |

Nota:

- IL CICLO DESCRITTIVO DI SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO RIGUARDA L’APPLICAZIONE DIRETTA DEL GRIPPER AL POLSO DEL ROBOT

| ##  ELENCO SCHEDE DA CONSULTARE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gruppi | N° Scheda | Note |
| Gruppodi riferimento/bloccaggio | G001/001 |  |
| Componenti | N° Scheda | Note |
| Interuttori di prossimità induttivi | E151/001 |  |
| Cilindro pneumatico | F101/001 |  |
| Elettrovalvola | F103/005 |  |
| Ventosa | M951/004 |  |