AVVOLGITORE/SVOLGITORE CON/SENZA RETROAZIONE

| Control Techniques S.p.A. | Via Brodolini, 7 20089 Rozzano (Milano) ITALY | Web Site: http://www.controltech.it Email: info@controltech.it | TEL. (39)-2-575751 FAX (39)-2-57512858 |
| --- | --- | --- | --- |

Release:	At_v1000;	Data: 24/07/00

Compatibilità:	MD29 Issue 1/Issue 3

Funzione:	Regolazione di avvolgitori/svolgitori

Tempo di scansione:	5mS per : Blocco PID – Blocco corrente - - Blocco segnale velocità

10mS per : Blocco Diametro - Blocco taper - Blocco compensazioni - 	- Blocco pretensionamento materiale - Blocco controllo flusso

-Blocco rottura materiale

# scopo

Il software applicativo presentato in questa Application Note è interamente realizzato per l’utilizzo con le schede MD29 Control Techiniques in abbinamento ai convertitori Mentor II e permette il controllo di avvolgitori e svolgitori con retroazione da danzante, da cella di carico, oppure in coppia ad anello aperto, con possibilità, in questo caso di compensare le perdite dovute ad attriti sia statici che viscosi, che inerziali.

Il software viene eseguito con scansione temporale di 5/10ms.

Le funzioni implementate comprendono:

 Blocco calcolatore diametro ad alta risoluzione

 Blocco compensazioni attriti statici e dinamici.

 Blocco calcolatore taper

 Blocco compensazione flusso.

 Blocco protezione rottura nastro.

 Blocco Pid.

 Blocco pretensionamento materiale.

 Blocco override.

 Blocco calcolatore coppia.

# COMPONENTI NECESSARI

| Componente | Descrizione | Note |
| --- | --- | --- |
| Mentor | Convertitore di taglia adeguata all’applicazione |  |
| MD29 | Opzione Coprocessore |  |
| At_v1000 | Software applicativo |  |

| Segnale | Morsetto | Descrizione | Range | Svolgitore loop aperto | Svolgitore loop chiuso |  | Avvolgitore loop aperto |  | Avvolgitore loop chiuso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | cella | danz. |  |  |  | cella | danz. |
| Velocità linea | 3 | Ingresso analogico di velocità linea | 0-10V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Set Tiro | 4 | Ingresso analogico di set point di tiro | 0-10V | si | si | no |  | si |  | si | si |
| Set Taper | 5 | Ingresso analogico di set point Taper | 0-10V | NO | NO | NO |  | SI |  | SI | SI |
| Set diametro | 6 | Ingresso analogico di set esterno diametro, il valore esterno viene caricato nel registro diametro alla attivazione di Diam. Ext.. | 0-10V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| 1) Dancer |  | Ingresso analogico valore : 1) Posizione dancer | 0-10V | NO | SI | SI |  | NO |  | SI | SI |
| 2) Cella | 7 | 2) Lettura cella di carico | 0-10V | NO | SI | SI |  | NO |  | SI | SI |
| Diametro Calc. | 12 | Uscita analogica valore diametro calcolato dal convertitore. | 0-10V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Trasd. E/P danz. | 14 | Uscita analogica valore di set al trasduttore E/P danzante avvolgitore/svolgitore. | 0-10V | no | no | no |  | no |  | no | si |
| Rott. nastro | 17 | Uscita logica segnalazione rottura nastro | o/C | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Diam. Pronto | 18 | Uscita logica segnalazione della effettiva disponibilità del valore analogico del diametro (Diametro calc.) | O/C | SI | SI | SI |  | SI |  | SI | SI |
| Diam. Ragg. | 19 | Uscita logica segnalazione raggiungimento diametro Massimo (avvolgitore) o minimo (svolgitore) | O/C | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Indietro | 24 | Ingresso logico attivazione rotazione Indietro | 0/24V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Avanti | 25 | Ingresso logico attivazione rotazione Avanti | 0/24V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Regol. ON | 26 | Ingresso logico attivazione Pid. In assenza di questo comando non viene attivata la regolazione Pid comando e con il conv. Abilitato, l’apparecchiatura è in c | 0/24V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Diam. Ext. | 27 | Ingresso per attivazione lettura diametro da morsetto 3 | 0/24V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Selettore Man./Aut. | 28 | Ingresso per selezionare la funzionalità in Manuale o Automatico.Con questo ingresso a valore logico 1 il motore viene lanciato in velocita’.Con questo ingresso a zero logico viene inserito il normale controllo in coppia. | 0/24V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Hold diametro | 29 | Con questo ingresso a valore logico 1 il calcolo del diametro viene bloccato. | 0/24V | si | si | si |  | si |  | si | si |
| Preset Diam. | 30 | Con questo ingresso e’ possibile inserire il diametro impostato nei parametri #15.16 e #15.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schema di principio della regolazione

Il software applicativo AT_V1000 permette di utilizzare i convertitori Control Techniques Mentor II nel controllo di avvolgitori o svolgitori. Principalmente il software è progettato per i seguenti impieghi:

- Svolgitori ad anello aperto.

- Svolgitori ad anello chiuso con retroazione da cella di carico.

- Svolgitori ad anello chiuso con retroazione da danzante.

- Avvolgitori ad anello aperto.

- Avvolgitori ad anello chiuso con retroazione da cella di carico.

- Avvolgitori ad anello chiuso con retroazione da da danzante.

| Tab. 0 = Parametri Selezione MODO Lavoro | #16.30 | #16.31 | #16.32 |  | #16.33 | TABELLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ball. | cella |  |  |
| Svolgitori controllo di coppia con supervisione di velocità anello aperto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.A |
| Svolgitori controllo di coppia con supervisione di velocità anello chiuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.B |
| Svolgitori ad anello chiuso in controllo di velocità | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.C |
| Svolgitori ad anello aperto in controllo di velocità (debug) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.D |
| Avvolgitori controllo di coppia con supervisione di velocità anello aperto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.E |
| Avvolgitori controllo di coppia con supervisione di velocità anello chiuso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.F |
| Avvolgitori ad anello chiuso in controllo di velocità | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.G |
| Avvolgitori ad anello aperto in controllo di velocità | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.H |

|  |  |  |  | Tab. 0.A |  | Tab. 0.B |  | Tab. 0.C |  | Tab. 0.D |  | Tab. 0.E |  | Tab. 0.F |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Par | Remark |  | Contents |  | Contents |  | Contents |  | Contents |  | Contents |  | Contents |  | Type |  | Min | Max | Default |
| 100 | Restore 1Q/4Q/SAVE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 101 | Pre-offset Speed Ref |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 102 | Postoffset speed ref |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 103 | Preramp ref. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 104 | Offset |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 105 | Inch reference |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | +50 |
| 106 | Max. speed forward |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 107 | Min. speed forward |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 108 | Min. speed reverse |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | 0 | 0 |
| 109 | Max. speed reverse |  | -1000 |  | -1000 |  | -1000 |  | -1000 |  | -1000 |  | -1000 |  |  |  | -1000 | 0 | -1000 |
| 110 | Bipolar ref. select |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Reference ON |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 112 | REVERSE selector |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 113 | INCH selector |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Reference select 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Reference select 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Zero ref. interlock |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Reference 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 118 | Reference 2 |  | +275 |  | +275 |  | +275 |  | +275 |  | +275 |  | +275 |  |  |  | -1000 | +1000 | +300 |
| 119 | Reference 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 120 | Reference 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 201 | Postramp reference |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 202 | Ramp enable |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 203 | Ramp hold |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 204 | Forward accel. 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +50 |
| 205 | Forward decel. 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +50 |
| 206 | Reverse decel. 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +50 |
| 207 | Reverese accel. 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +50 |
| 208 | Forward accel. 2 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  |  |  | 0 | +1999 | +100 |
| 209 | Forward decel. 2 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  |  |  | 0 | +1999 | +100 |
| 210 | Diameter scale xMD29 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  |  |  | 0 | +1999 | +100 |
| 211 | Speed scale x MD29 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  | +900 |  |  |  | 0 | +1999 | +100 |
| 212 | Inch ramp rate |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  | +100 |  |  |  | 0 | +1999 | +100 |
| 213 | Enable inch ramp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 214 | Forw. accel. sel. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 215 | Forw. decel. sel. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 216 | Reverse decel. sel. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 217 | Reverse accel. sel. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 218 | Common ramp selector |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 219 | Enable ramp x10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 301 | Final speed demand |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 302 | Speed feedback |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 303 | Speed feedback (rpm) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1999 | +1999 | 0 |
| 304 | Armature voltage |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 305 | IR compensation |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 306 | Speed error |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 307 | Speed loop output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 308 | Speed error integral |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 309 | Speed loop P gain |  | +115 |  | +115 |  | +115 |  | +115 |  | +115 |  | +115 |  |  |  | 0 | +255 | +80 |
| 310 | Speed loop I gain |  | +5 |  | +5 |  | +5 |  | +5 |  | +5 |  | +5 |  |  |  | 0 | +255 | +40 |
| 311 | Speed loop D loop |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 312 | Dig. feedb. selector |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 313 | AV anal feedb sel. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 314 | Feedb. enc. scaling |  | +312 |  | +312 |  | +312 |  | +312 |  | +312 |  | +312 |  |  |  | 0 | +1999 | +419 |
| 315 | Max. armature volt. |  | +400 |  | +400 |  | +400 |  | +400 |  | +400 |  | +400 |  |  |  | 0 | +1000 | +600 |
| 316 | Maximum speed |  | +233 |  | +233 |  | +233 |  | +233 |  | +233 |  | +233 |  |  |  | 0 | +1999 | +1750 |
| 317 | IR compensation |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 318 | Hard speed reference |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 319 | Hard sp. ref. select |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 320 | IR droop selector |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 321 | Ramp output select |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 322 | Speed offset fine |  | +128 |  | +128 |  | +128 |  | +128 |  | +128 |  | +128 |  |  |  | 0 | +255 | 1 |
| 323 | Zero speed threshold |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | +255 | +128 |
| 324 | D-term source |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | +255 | +16 |
| 325 | Speed error filter |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  |  |  | 0 | +255 | 1 |
| 326 | Tacho input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | +128 |
| 327 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Current demand |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 402 | Final current demand |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 403 | Overriding cur.limit |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 404 | I limit taper start |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 405 | I limit bridge 1 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 406 | I limit Bridge 2 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 407 | I limit 2 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 408 | Torque reference |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 409 | Current offset |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 410 | I limit 2 selector |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 411 | Current offset sel. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 412 | Mode bit 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 413 | Mode bit 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 414 | Quadrant 1 enable |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 415 | Quadrant 2 enable |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 416 | Quadrant 3 enable |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 417 | Quadrant 4 enable |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 418 | Enable Auto-I limit |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 419 | Current limit timer |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 420 | Cur.taper1 threshold |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 421 | Cur.taper2 threshold |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 422 | Cur.taper 1 slope |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 423 | Cur.taper 2 slope |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 424 | Taper 1 thresh. exc. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 425 | Taper 2 thresh. exc. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 501 | Current feedback |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 502 | Cur. feedback (amps) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1999 | +1999 | 0 |
| 503 | Firing angle |  | +320 |  | +320 |  | +320 |  | +320 |  | +320 |  | +320 |  | RO |  | +277 | +1023 | 0 |
| 504 | Slew rate limit |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  |  |  | 0 | +255 | +40 |
| 505 | Max. current scaled |  | +1550 |  | +1550 |  | +1550 |  | +1550 |  | +1550 |  | +1550 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 506 | Overload threshold |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  |  | 0 | +1000 | +700 |
| 507 | Overload time (heat) |  | +30 |  | +30 |  | +30 |  | +30 |  | +30 |  | +30 |  |  |  | 0 | +255 | +30 |
| 508 | Overload time (cool) |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  |  |  | 0 | +255 | +50 |
| 509 | Enable comm autotune |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 510 | Reduced endstop |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 511 | Actual overload |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +1999 | 0 |
| 512 | Discont. I gain |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  |  |  | 0 | +255 | +65 |
| 513 | Continuous P gain |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  | +28 |  |  |  | 0 | +255 | +33 |
| 514 | Continuous I gain |  | +31 |  | +31 |  | +31 |  | +31 |  | +31 |  | +31 |  |  |  | 0 | +255 | +33 |
| 515 | Motor constant |  | +52 |  | +52 |  | +52 |  | +52 |  | +52 |  | +52 |  |  |  | 0 | +255 | +50 |
| 516 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 517 | Inhibit firing |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 518 | Standstill enable |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 519 | Standstill mode |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 520 | Direct firing-angle |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 521 | Bridge lock.(4Q12P) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 522 | Dis. adapt. control |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 523 | Enable (1Q12P) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 524 | Series 12P |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 525 | Parallel 12P |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 526 | Safe bridge change |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 601 | Back-emf |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 602 | Field-current demand |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 603 | Field-current feedb |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 604 | Firing angle |  | +430 |  | +430 |  | +430 |  | +430 |  | +430 |  | +430 |  | RO |  | +261 | +1000 | 0 |
| 605 | Ir compens. 2 output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 606 | IR compensation 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +255 | 0 |
| 607 | Back emf set point |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 0 | +1000 | +400 |
| 608 | Max. field current 1 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 609 | Max. field current 2 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  |  |  | 0 | +1000 | +500 |
| 610 | Min. field current |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  | +90 |  |  |  | 0 | +1000 | +500 |
| 611 | Field feedback scal. |  | +205 |  | +205 |  | +205 |  | +205 |  | +205 |  | +205 |  |  |  | 0 | +255 | +110 |
| 612 | Field economytimeout |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  |  |  | 0 | +255 | +30 |
| 613 | En. field control |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 614 | Max. field 2 select |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 615 | Field econ. timeout |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 616 | Current loop gain |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 617 | Volt loop int. gain |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 618 | En. speed gain adj. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 619 | Direct firing angle |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 620 | Sel. alt. IR Comp.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 621 | Firing angle front |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | +1000 |
| 622 | Half or full control |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 701 | Gen.purpose input-1 |  | +217 |  | +217 |  | +217 |  | +217 |  | +217 |  | +217 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 702 | Gen.purpose input-2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 703 | Gen.purpose input-3 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 704 | Gen.purpose input-4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 705 | Speed refer. input |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 706 | RMS input voltage |  | +34 |  | +34 |  | +34 |  | +34 |  | +34 |  | +34 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 707 | Stack temperature |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 708 | DAC 1 source |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  |  |  | 0 | +1999 | +201 |
| 709 | DAC 2 source |  | +402 |  | +402 |  | +402 |  | +402 |  | +402 |  | +402 |  |  |  | 0 | +1999 | +302 |
| 710 | DAC 3 source |  | +302 |  | +302 |  | +302 |  | +302 |  | +302 |  | +302 |  |  |  | 0 | +1999 | +304 |
| 711 | GP1 destination |  | +0000 |  | +0000 |  | +0000 |  | +0000 |  | +0000 |  | +0000 |  |  |  | 0 | +1999 | +318 |
| 712 | GP2 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +119 |
| 713 | GP3 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +120 |
| 714 | GP4 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +408 |
| 715 | Speed destination |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  |  |  | 0 | +1999 | +117 |
| 716 | GP1 scaling |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 717 | GP2 scaling |  | +991 |  | +991 |  | +991 |  | +991 |  | +991 |  | +991 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 718 | GP3 scaling |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 719 | GP4 scaling |  | +1250 |  | +1250 |  | +1250 |  | +1250 |  | +1250 |  | +1250 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 720 | Speed ref. scaling |  | +1451 |  | +1451 |  | +1451 |  | +1451 |  | +1451 |  | +1451 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 721 | DAC1 scaling |  | +842 |  | +842 |  | +842 |  | +842 |  | +842 |  | +842 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 722 | DAC2 scaling |  | +1020 |  | +1020 |  | +1020 |  | +1020 |  | +1020 |  | +1020 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 723 | DAC3 scaling |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 724 | Ref.encoder scaling |  | +419 |  | +419 |  | +419 |  | +419 |  | +419 |  | +419 |  |  |  | 0 | +1999 | +419 |
| 725 | Encoder ref. select. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 726 | Current inp. select. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 727 | Cur. sense inverter |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 728 | 4mA offset selector |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 801 | F1 input run perm. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 1 |
| 802 | F2 input inch rev. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 1 |
| 803 | F3 input inch forw |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 1 |
| 804 | F4 input run reverse |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 805 | F5 input run forw |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 1 |
| 806 | F6 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 807 | F7 input |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 808 | F8 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 809 | F9 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 810 | F10 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 811 | Enable input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 812 | F2 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 813 | F3 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 814 | F4 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 815 | F5 destination |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 816 | F6 destination |  | +1625 |  | +1625 |  | +1625 |  | +1625 |  | +1625 |  | +1625 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 817 | F7 destination |  | +1529 |  | +1529 |  | +1529 |  | +1529 |  | +1529 |  | +1529 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 818 | F8 destination |  | +1533 |  | +1533 |  | +1533 |  | +1533 |  | +1533 |  | +1533 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 819 | F9 destination |  | +1536 |  | +1536 |  | +1536 |  | +1536 |  | +1536 |  | +1536 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 820 | F10 destination |  | +1531 |  | +1531 |  | +1531 |  | +1531 |  | +1531 |  | +1531 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 821 | Dis. Logic functions |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 822 | Invert F2 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 823 | Invert F3 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 824 | Invert F4 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 825 | Invert F5 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 826 | Invert F6 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 827 | Invert F7 input |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 828 | Invert F8 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 829 | Invert F9 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 830 | Invert F10 input |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 831 | Enable inch reverse |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 832 | Enable inch forward |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 833 | Enable run reverse |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 834 | Enable run forward |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 901 | Status 1 output |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 902 | Status 2 output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 903 | Status 3 output |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 904 | Status 4 output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 905 | Status 5 output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 906 | Status 6 output |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 907 | Status 1 source 1 |  | +111 |  | +111 |  | +111 |  | +111 |  | +111 |  | +111 |  |  |  | 0 | +1999 | +111 |
| 908 | Invert stat 1 src 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 909 | Status 1 source 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 910 | Inv. stat 1 source 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 911 | Inv. stat 1 output |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 912 | Status 1 delay |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 913 | Status 2 source 1 |  | 1007 |  | 1007 |  | 1007 |  | 1007 |  | 1007 |  | 1007 |  |  |  | 0 | +1999 | +1007 |
| 914 | Inv. stat 2 source 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 915 | Status 2 source 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 916 | Inv.stat. 2 source 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 917 | Invert status 2 outp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 918 | Status 2 delay |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 919 | Status 3 source |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  |  |  | 0 | +1999 | +1013 |
| 920 | Inv. status 3 output |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 921 | Status 4 source |  | +1003 |  | +1003 |  | +1003 |  | +1003 |  | +1003 |  | +1003 |  |  |  | 0 | +1999 | +1003 |
| 922 | Invert status 4 outp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 923 | Status 5 source |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | +1006 |
| 924 | Inv. status 5 outp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 925 | Status 6 source |  | +1009 |  | +1009 |  | +1009 |  | +1009 |  | +1009 |  | +1009 |  |  |  | 0 | +1999 | +1009 |
| 926 | Inv. status 6 output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1001 | Forward velocity |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1002 | Reverse velocity |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1003 | Current limit |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1004 | Bridge 1 enabled |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1005 | Bridge 2 enabled |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1006 | Electrical phaseback |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1007 | At speed |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1008 | Overspeed |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1009 | Zero speed |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1010 | Armature volt clamp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1011 | Phase rotation |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1012 | Drive healthy |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1013 | Alarm |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1014 | Field loss |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1015 | Feedback loss |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1016 | Phase loss |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1017 | Instantaneous trip |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1018 | Sustained overload |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1019 | Processor 1 watchdog |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1020 | Processor 2 watchdog |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1021 | Motor overtemp |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1022 | Stack overtemp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1023 | Speed loop saturated |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1024 | Zero current limit |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1025 | Last trip |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | RO |  | 0 | +255 | 0 |
| 1026 | Trip before 1025 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | RO |  | 0 | +255 | 0 |
| 1027 | Trip before 1026 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | RO |  | 0 | +255 | 0 |
| 1028 | Trip before 1027 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | +131 |  | RO |  | 0 | +255 | 0 |
| 1029 | Disable field loss |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1030 | Dis. feedback loss |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1031 | Disable phase loss |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1032 | Dis. motor o'temp tr |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1033 | Dis. stack o'temp tr |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1034 | External trip |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1035 | Processor 2 trip |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1036 | Dis. I loop trip |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1101 | Parameter 00.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1102 | Parameter 00.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1103 | Parameter 00.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1104 | Parameter 00.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1105 | Parameter 00.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1106 | Parameter 00.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1107 | Parameter 00.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1108 | Parameter 00.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1109 | Parameter 00.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1110 | Parameter 00.10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1111 | Serial address |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  |  |  | 0 | +99 | 1 |
| 1112 | Baud rate |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1113 | Serial mode |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  | +1 |  |  |  | 0 | 3 | 1 |
| 1114 | Country code |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | +44 |
| 1115 | Processor 1 version |  | +410 |  | +410 |  | +410 |  | +410 |  | +410 |  | +410 |  | RO |  | 0 | +255 | +42 |
| 1116 | Processor 2 version |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | RO |  | 0 | +255 | 0 |
| 1117 | Securitycode 3 |  | +200 |  | +200 |  | +200 |  | +200 |  | +200 |  | +200 |  |  |  | 0 | +255 | +149 |
| 1118 | Boot up display Par |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  | +1503 |  |  |  |  | 0 | +1999 |
| 1119 | Serial Progr. source |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | +1999 |
| 1120 | Serial scaling |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1999 | +1000 |
| 1121 | LEDs byte |  | +64 |  | +64 |  | +64 |  | +64 |  | +64 |  | +64 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1122 | Dis. LED functions |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1123 | Permissive MDA6 iss3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1201 | Threshold 1 exceeded |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1202 | Threshold 2 exceeded |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | 1 | 0 |
| 1203 | Threshold 1 source |  | 703 |  | 703 |  | 703 |  | 703 |  | 703 |  | 703 |  |  |  | 0 | +1999 | +302 |
| 1204 | Threshold 1 level |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  | +50 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1205 | Threshold 1 hyster. |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  |  |  | 0 | +255 | 2 |
| 1206 | Invert thresh.1 outp |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1207 | Threshold 1 dest. |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  | 1527 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1208 | Threshold 2 source |  | 501 |  | 501 |  | 501 |  | 501 |  | 501 |  | 501 |  |  |  | 0 | +1999 | +501 |
| 1209 | Threshold 2 level |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1210 | Threshold 2 hyst. |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  | +2 |  |  |  | 0 | +255 | 2 |
| 1211 | Inv. thresh. 2 outp. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1212 | Threshold 2 dest. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1301 | Master counter value |  | +593 |  | +593 |  | +593 |  | +593 |  | +593 |  | +593 |  | RO |  | 0 | +1023 | 0 |
| 1302 | Slave counter value |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | RO |  | 0 | +1023 | 0 |
| 1303 | Master counter incr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 1304 | Slave counter incr. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 1305 | Position error |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 1306 | Prec. ref. lsb |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1307 | Prec. ref. msb |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1308 | Gear ratio 1 lsb |  | +25 |  | +25 |  | +25 |  | +25 |  | +25 |  | +25 |  |  |  | 0 | +255 | +25 |
| 1309 | Gear ratio 1 msb |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  | +10 |  |  |  | 0 | +1000 | +10 |
| 1310 | Enable digital lock |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1311 | Rigid lock selector |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1312 | Precision ref.select |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1313 | Precision ref. latch |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1401 | Serial addres |  | +11 |  | +11 |  | +11 |  | +11 |  | +11 |  | +11 |  |  |  | 0 | +255 | 1 |
| 1402 | Current drive number |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | +255 | 1 |
| 1403 | Baud rate |  | +48 |  | +48 |  | +48 |  | +48 |  | +48 |  | +48 |  |  |  | 0 | +255 | +48 |
| 1404 | Clock Time Base MD29 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1405 | BASIC autoboot Progr |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1406 | Auto-Run Mode MD29 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1407 | Prompt enable |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1408 | Mini Link Fail MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1409 | Enable WatchDog MD29 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1410 | Param.OverRange MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1411 | Enable MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1412 | En. appl. Program 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1413 | En. appl. Program 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1414 | En. appl. Program 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1415 | En. appl. Program 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1416 | Appl. Progr.watchdog |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1417 | Select APs usereprom |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1418 | 11-bit data frame |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1501 | Tension Ref. MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1502 | Final Tension Ref. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1503 | Diameter Display |  | +1198 |  | +1198 |  | +1198 |  | +1198 |  | +1198 |  | +1198 |  | RO |  | 0 | +100 | 0 |
| 1504 | Field Reference MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1505 | R/o compensation term |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 1506 | Prescaler current |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1507 | Feed. Load cell/dancer |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1000 | +10 |
| 1508 | Inertia Compens. 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1509 | Inertia Compens. 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1510 | Inertia Compens.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | 0 | +1999 | 0 |
| 1511 | Timer Diametro |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1512 | Build-Up Integ. 1-15 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  |  |  | +1 | +15 | 0 |
| 1513 | Build-Up Frac.0-0.99 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1514 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1515 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +340 | 0 |
| 1516 | Diameter Integ. 1-15 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  | +14 |  |  |  | 0 | +15 | 0 |
| 1517 | Diameter Frac.0-0.99 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  | +161 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1518 | Time for Max.Diameter |  | +60 |  | +60 |  | +60 |  | +60 |  | +60 |  | +60 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1519 | Time for Min.Diameter |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  | +40 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1520 | Offset velocita’ in override |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1521 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1522 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1523 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1524 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1525 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1526 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1527 | R/o Hold diameter |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1528 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1529 | Enable Ext.diam |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1530 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 1531 | Not available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1532 | Selezione rif. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| 1533 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 1534 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 1535 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 1536 | Not Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 1601 | R/o errore Pid |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1000 | +1000 | 0 |
| 1602 | Flux Output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | +99 | +1000 | 0 |
| 1603 | RO variable 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1999 | +1999 | 0 |
| 1604 | R/o Pid output |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1999 | +1999 | 0 |
| 1605 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | RO |  | -1999 | +1999 | 0 |
| 1606 | R/o Velocita’ linea |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1607 | PID Limit MD29 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1608 | Set point dancer |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | -1999 | +1999 | 0 |
| 1609 | Punto deflussagio Motore |  | +250 |  | 250 |  | +250 |  | +250 |  | +250 |  | +250 |  |  |  | 0 | +1000 | 0 |
| 1610 | Peso specifico |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  | +1000 |  |  |  | +1 | +1999 | 0 |
| 1611 | Attriti statici |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1612 | Attriti dinamici |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1613 | PID Prop. Gain MD29 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1614 | Integrate Low MD29 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1615 | Integrate High MD29 |  | +0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1616 | Diff. GainMD29 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1617 | Available |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1618 | Conversione diam. In mm |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1619 | Soglia errore |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1620 | Velocita’ per tens. |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  | +20 |  |  |  | 0 | +255 | 0 |
| 1621 | Available |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1622 | Integrate Reset MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1623 | Wire/Web Break MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1624 | Web Break Mode MD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1625 | PID EnableMD29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1626 | Bit variabele 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1627 | Bit variabele 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1628 | Bit variabele 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1629 | Bit variabele 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1630 | Bit variabele 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1631 | Bit variabele 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1632 | Bit variabele 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1633 | Bit variabele 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1634 | Bit variabele 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1635 | Bit variabele 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1636 | Bit variabele 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |

1.Blocco Calcolatore diametro

Il blocco calcolo diametro effettua il calcolo utilizzando, come dati in ingresso, la velocità della linea e la velocità angolare del motore ed in uscita rende disponibile il valore del diametro filtrato. È possibili, tramite comando logico esterno, forzare un valore presettabile di diametro proveniente da un ingresso analogico. Il calocolo del diametro viene automaticamente interrotto al di sotto di valori prefissati di velocità di linea e di velocità angolari della bobina; è altresì possibile congelare il calcolo tramite comando logico esterno.

Il blocco calcolo diametro fornisce anche una uscita logica di diametro raggiunto che vale massimo diametro nel caso di avvolgitore oppure minimo diametro nel caso di svolgitore.

| Tab. 1 |  | Blocco Calcolo Diametro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #07.05 | +/- 1000 | - Ingresso analogico velocita’ linea - 1000 = max velocita’ linea | RO |  |
| #07.15 | 0 – 1999 | - Destinazione ingresso analogico velocita’ linea - Impostare destinazione =1606 | R/W |  |
| #07.20 | 0 – 1999 | - Prescaler ingresso analogico velocita’ linea - Impostare = 1000 | R/W |  |
| #15.20 | 0 – 255 | - Offset aggiuntivo su segnale di comando velocita’ #3.01 per saturazione anello di velocita’ #3.07 in funzione del diametro - Con valore 0 non viene aggiunto nessun offset - Con valore 255 viene aggiunto il 100% alla velocita’ di linea attuale - L’offset ha effetto in Modo 0 | R/W |  |
| #16.17 | 0 – 255 | - Soglia velocita’ angolare per abilitare calcolo diametro - 255=100% velocita’ angolare | R/W |  |
| #12.04 | 0 – 1000 | - Soglia velocita’ linea per abilita calcolo diametro - #12.03 = va impostato il segnale sorgente = #16.06 - #12.01 = 1 soglia superata | R/W | da programma |
| #15.27 | 0 – 1 | - 0 = Abilita calcolo diametro se : #12.01 = 1, linea non nella fase di accelerazione/decelerazione | R/W |  |
| #15.36 | 0 – 1 | 1 = Hold calcolo diametro legato a input logico #8.19 (morsetto 29) | R/W |  |
| #07.03 | +/- 1000 | - Ingresso analogico diametro esterno - max valore diametro = 1000 a 10V - min valore diametro = (1000/ Rapp.Diametri) | RO |  |
| #15.03 | +/- 1999 | - Visualizzazione diametro - Valore minimo = 0 volt - Valore max = 10 Volt - Fornisce valore analogico su DAC1 (vedi #07.08) | RO |  |
| #07.08 | 0 – 1999 | - Uscita analogica diametro calcolato - Impostare sorgente = 1503 - Valore max = E’ legato al valore di #15.03 - Fornisce in uscita valore analogico su DAC1 morsetto 12 - #07.21 = Prescaler uscita DAC1 per ottenere 1000 =10V al max diametro | R/W |  |
| #9.04 | 0 – 1 | Uscita logica Diametro Pronto (ST4 morsetto 18) 1 = Diametro Pronto, ovvero valore diametro calcolato ok | RO | Ex #16.34 |
| #9.05 | 0 – 1 | Uscita logica di Max Diametro Raggiunto (ST5 morsetto 19) 0 = Max diametro raggiunto | RO | Ex #9.24 |
| #15.29 | 0 – 1 | - 1 = Abilitata lettura diametro da valore ingresso analogico diametro esterno #07.05 | R/W |  |
| #15.12 | 0 – 255 | - Impostazione parte intera del valore di rapporto tra diametro massimo e diametro minimo di lavoro, in congiunzione con #15.13. - ES.= Max. Diam. 1200mm e Min. Diam. 82mm, il rapporto diametri che si ottiene e’ 1200 / 82 = 14,63 la cui parte intera e’ 14, quindi impostare #15.12= 14 | R/W |  |
| #15.13 | 0 – 255 | - Impostazione parte frazionaria del valore di rapporto tra diametro massimo e diametro minimo di lavoro, in congiunzione con #15.12 - Valore max = 255 - ES.= Max. Diam. 1200mm e Min. Diam. 82mm, il rapporto diametri che si ottiene e’ 1200 / 82 = 14,63 la cui parte frazionaria vale = 0,63 * 256 = 161,28, quindi impostare #15.13 = 161 | R/W |  |
| #15.16 | 0 – 255 | - Impostazione parte intera del valore di precarica diametro, in congiunzione con #15.17 - Valore max = #15.12 +#15.13 - Tale valore deve essere riferito come limite inferiore al valore 1.000 - (valore #15.12=1 e #15.13=0) e deve far riferimento al rapporto esistente tra il valore del diametro da impostare ed il valore minimo che come detto deve valere 1.000. - Ad esempio se diametro da impostare rispetto al diametro minimo e’ nel rapporto 1 a 2.25 allora #15.12=2 e #15.13=0.25*246 | R/W |  |
| #15.17 | 0 – 255 | - Impostazione parte frazionario del valore di precarica diametro, in congiunzione con #15.16 - Valore max = 255 - ES.= Max. Diam. 1250 mm, la cui parte frazionaria vale = 0,50 * 256 = 128, quindi impostare #15.17 = 128 | R/W |  |
| #15.31 | 0 – 1 | - 1 = Abilitata lettura diametro di precarica preimpostato sui parametri #15.16 e #15.17 in fase di accensione del drive se #15.29 = 0 | R/W |  |
| #15.18 | 0 – 255 | - Costante di tempo del filtro su calcolo diametro al massimo diametro - Il valore di #15.18 deve essere sempre superiore a #15.19 - Valore max = 255 (pari ad un tempo di 4000 sec. Con #16.35=0 per un incremento del diametro dal valore minimo al valore massimo) - Valore max = 255 (pari ad un tempo di 400 sec. Con #16.35=1 per un incremento del diametro dal valore minimo al valore massimo) | R/W |  |
| #15.19 | 0-255 | - Costante di tempo del filtro su calcolo diametro al minimo diametro - Valore max=255 - Per le costanti di tempo valgono le indicazioni relative al parametro #15.18. |  |  |
| #15.11 | 0-255 | - Costante di tempo alla partenza dopo mancanza rete o alla succesiva riabilitazione del drive. - Per il valore della costante di tempo valgono le stesse considerazioni usate per i parametri #15.18 e #15.19. |  |  |
| #15.32 |  | - Selezione riferimento di linea da encoder (1) o analogica . (0) |  |  |
| #16.35 | 0 – 1 | - Modifica il valore della costante di tempo dei parametri 15.18 e #15.19 su calcolo diametro. - #16.35 = 0 il valore max diventa = #15.18*1600 ---- #15.19*160 - #16.35 = 1 il valore max diventa = #15.18*160----- #15.19*16 | R/W |  |

Blocco controllo rottura materiale

| Tab. 2 |  | Blocco Controllo Rottura Materiale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #16.30 | 0 - 1 | - Seleziona la modalita’ rottura materiale per Svolgitore o per Avvolgitore. - #16.30 = 0 modalita’ Svolgitore - #16.30 = 1 modalita’ Avvolgitore | R/W |  |
| #9.03 | 0 - 1 | Uscita logica di Rottura Materiale (ST3 morsetto 17) - #16.30 = 0 materiale rotto se: diametro > (soglia * 12 / 10) quindi #9.03 = 1 - #16.30 = 1 materiale rotto se: diametro < (soglia * 8 / 10) quindi #9.03 = 1 #9.03 = 0 = Materiale rotto | RO |  |
| #16.28 | 0 - 1 | Bit logico di inserzione blocco controllo rottura materiale - #16.28 = 0 blocco controllo rottura materiale disinserito - #16.28 = 1 blocco controllo rottura materiale inserito | R/W |  |
| #16.24 | 0-1 | 0 se rottura materiale allora #9.03=0 materiale rotto 1se rottura materiale allora drive in Et |  |  |

Blocco calcolatore taper

Il blocco calcolatore taper permette di variare il tiro finale applicato.

Tale blocco consta di due parametri.

Il primo determina la soglia di diametro da cui si vuole far iniziare a variare il valore del tiro finale.

Il secondo permette di selezionare il tipo di curva da utilizzare per decrementare il tiro finale.

| Tab. 3 |  | Blocco Calcolo Taper |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #07.10 | 0 - 1999 | - Uscita analogica taper calcolato per trasduttore ballerino - Impostare sorgente = 1502 - Valore max = E’ legato al valore di #15.02 | R/W |  |
| #15.02 | +/- 1999 | - Visualizzazione valore calcolo taper - Fornisce in uscita valore analogico su DAC3 morsetto 14 (vedi #07.09) | RO |  |
| #07.23 | 0 - 1999 | - Prescaler uscita analogica DAC3 - Impostare un valore tale da ottenere 1000 =10V al max diametro, con max tiro e taper zero | R/W |  |
| #07.01 | +/- 1000 | - Ingresso analogico set tiro - 1000 = max tiro impostato | RO |  |
| #07.11 | 0 – 1999 | - Destinazione ingresso analogico set tiro - Impostare destinazione = 119 | R/W |  |
| #07.16 | 0 - 1999 | - Prescaler ingresso analogico set tiro - Impostare = un valore tale da ottenere 1000 su #1.19 al massimo tiro | R/W |  |
| #07.02 | +/- 1000 | - Ingresso analogico set taper - 1000 = max taper impostato | RO |  |
| #07.12 | 0 – 1999 | - Destinazione ingresso analogico set taper - Impostare destinazione = 1309 | R/W |  |
| #07.17 | 0 - 1999 | - Prescaler ingresso analogico set taper - Impostare = un valore tale da ottenere 1000 su #13.09 al massimo taper | R/W |  |

Blocco compensazioni statiche, dinamiche, inerziali.

Il blocco compensazioni statiche e dinamiche permette di impostare i valori minimi di corrente per compensare le componenti di attrito e inerziali

| Tab. 4 |  | Blocco Compensazioni attriti/inerzia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #4.08 | +/- 1000 | - Valore riferimento di coppia - Valore max = 1000 ovvero : 1000 = max valore calcolo coppia a max tiro | R/W |  |
| #91.07 | +/-16000 | - Valore riferimento di coppia in High Res. (copia di #04.08) - Valore max = 16000 ovvero : 16000 = max valore calcolo coppia a max tiro | R/W |  |
| #16.11 | 0 - 255 | - Impostazione attriti statici - Valore max = 255 - Forzare valore diametro minimo da esterno attraverso il comando logico del parametro #15.29. - Azzerare tutti i parametri di tiro, posizionarsi su parametro #4.08 (pilotaggio coppia) per visualizzare quantita’ attriti impostati. - Impostare un valore per cui, con il minimo diametro montato realmente in macchina, l’asse comincia a muoversi. | R/W |  |
| #16.12 | 0 - 255 | - Impostazione attriti dinamici (funzione di velocità angolare #03.02) - Valore max = 255 - Forzare valore diametro minimo da esterno attraverso il comando logico del parametro #15.29. - Azzerare tutti i parametri di tiro, posizionarsi su parametro #4.08 (pilotaggio coppia) per visualizzare quantita’ attriti impostati. - Impostare un valore per cui, con il minimo diametro montato realmente in macchina, ed il max riferimento velocità l’asse riesce a mantenere i suoi giri massimi. | R/W |  |
| #15.08 | 0- 1999 | - Impostazione compensazione inerzia motore - Valore max = 1999 - Azzerare tutti i parametri di tiro, posizionarsi su parametro #4.08 (pilotaggio coppia) per visualizzare quantita’ attriti impostati. - Forzare valore diametro minimo da esterno attraverso il comando logico del parametro #15.29. - Impostare un valore per cui, con il minimo diametro montato realmente in macchina ed accelerazione/decelerazione macchina fino a max velocità, i giri dell’asse seguano correttamente la pendenza di acc/decc richiesta dalla macchina. | R/W |  |
| #15.09 | 0- 1999 | - Impostazione compensazione inerzia bobina in accelerazione - Valore max = + 1999 - Azzerare tutti i parametri di tiro, posizionarsi su parametro #4.08 (pilotaggio coppia) per visualizzare quantita’ attriti impostati. - Forzare valore diametro reale bobina da esterno attraverso il comando logico del parametro #15.29. - Impostare un valore per cui, con bobina diametro massimo montato realmente in macchina ed accelerazione macchina fino a max velocità, i giri dell’asse seguano correttamente la pendenza di accelerazione richiesta dalla macchina fino ai giri massimi per il diametro montato. | R/W |  |
| #15.10 | 0-1999 | - Impostazione compensazione inerzia motore in decelerazione - Valore max = + 1999 - Azzerare tutti i parametri di tiro, posizionarsi su parametro #4.08 (pilotaggio coppia) per visualizzare quantita’ attriti impostati. - Forzare valore diametro minimo da esterno attraverso il comando logico del parametro #15.29. - Impostare un valore per cui, con il minimo diametro montato realmente in macchina ed decelerazione macchina fino a max velocità, i giri dell’asse seguano correttamente la pendenza di decelerazione richiesta dalla macchina. | R/W |  |
| #15.05 | +/- 1999 | - Visualizzazione valore totale compensazioni d’inerzia | RO |  |
| #15.34 | 0 - 1 | Bit logico di riduzione della funzione di compensazione di inerzia. - #15.34 = 0 Compensazioni di inerzia diviso 8 - #15.34 = 1 Compensazioni di inerzia diviso 128 | R/W |  |

Blocco pretensionamento materiale

| Tab. 5 |  | Blocco Pretensionamento Materiale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #16.08 | 0-1000 | - Set point ballerino/ cella di carico |  |  |
| #15.07 | +/ -1000 | - Feedback da cella di carico o ballerino |  |  |
| #16.20 | 0 - 255 | - Offset di velocità durante la messa in tiro del materiale in funzione dell’inverso del diametro - Valore max = 255 che equivale al 30 % della max velocità macchina in metri. - Viene attivata in Modo Anello chiuso - Quando attivata gestisce rampe mettendo a livello logico 1 i comandi rampe #2.02 e #2.18 | R/W |  |
| #16.19 | 0 - 255 | - Soglia errore ballerino per arresto messa in tiro del materiale - Valore max = 255 (errore pari a corsa massima ballerino con set point pari a 0Volt) - Quando messa in tiro materiale terminata mette a livello logico 0 i comandi rampe #2.02 e #2.18 | R/W |  |
| #16.36 | 0 - 1 | 1= Messa in tiro del materiale terminata | RO |  |

Blocco Pid per retroazione cella di carico o ballerino.

Questo blocco permette di gestire un loop aggiuntivo di regolazione.

I termini proporzionale, integrale, derivativo possono essere impostati per effettuare la regolazione tra il segnale di riferimento e quello di retroazione.

| Tab. 6 |  | Blocco P.I.D. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #16.25 | 0 - 1 | 1= P.I.D. abilitato | R/W |  |
| #16.29 | 0 - 1 | 1= Divide il risultato del P.I.D. per il valore del diametro | R/W |  |
| #16.04 | +/- 1999 | - Visualizzazione valore finale P.I.D. | RO |  |
| #16.01 | +/- 1999 | - Visualizzazione valore errore tra FeedBack e Set Tiro | RO |  |
| #07.04 | +/- 1000 | - Ingresso analogico feedback (ballerino morsetto 7) - 1000 = max segnale feedback | RO |  |
| #07.14 | 0 - 1999 | - Destinazione ingresso analogico feedback (ballerino) - Impostare destinazione = 1507 | R/W | Fatto automaticamente dal programma |
| #07.19 | 0 - 1999 | - Prescaler ingresso analogico feedback (ballerino) - Impostare = 1000 | R/W |  |
| #15.07 | +/- 1999 | - Valore del segnale ingresso Feedback. - Valore Max = 1000 | R/W |  |
| #16.08 | +/- 1999 | - Valore del set point tiro o centraggio ballerino. - Valore Max = 1000 - Se #16.32 = 0 vale impostazione manuale centraggio ballerino Impostare = 0000 per ballerini alimentati tra + e – 10V Impostare = 500 per ballerini alimentati tra 0V e +10V - Se #16.32 = 1 vale set point tiro per cella | R/W |  |
| #16.07 | +/- 1999 | - Massimo valore uscita P.I.D. - Valore Max = 1000 | R/W |  |
| #16.13 | 0 - 255 | - Guadagno proporzionale P.I.D. - Valore max = 255 - Il valore del guadagno e’ cosi’ ottenuto : VoutP = (Kp * Errore*16) / 80 ovvero VoutP = (#16.13 * #16.01*16) / 80 | R/W |  |
| #16.14 | 0 - 255 | - Guadagno integrale basso P.I.D. - Valore max = 255 - Il valore del guadagno e’ cosi’ ottenuto : VoutI = (Ki * Errore*16) / 4 ovvero VoutI = (#16.14 * #16.01*16) / 4 | R/W |  |
| #16.15 | 0 - 255 | - Guadagno integrale alto P.I.D. - Valore max = 255 - Il valore del guadagno e’ cosi’ ottenuto : VoutI = (Ki * 64 * Errore*16) ovvero VoutI = (#16.15 * 64 * #16.01 *16) | R/W |  |
| #16.16 | 0 - 255 | - Guadagno derivativo P.I.D. - Valore max = 255 - Il valore del guadagno e’ cosi’ ottenuto : VoutD = [((Kd * ((Errore * 16 )– Errore precedente)) / 16) * (20 * St)] ovvero VoutD = [((#16.16 * ((#16.01* 16) – Errore precedente)) / 16) * (20 * ScansionTime] | R/W |  |
| #16.25 | 1/ 0 | 1=Abilita/disabilita Pid | R/W |  |
| #16.31 | 0 / 1 | 0=Modalita’ coppia /1=Modalita’ velocita’ |  |  |

Blocco compensazione flusso.

| Tab. 7 |  | Blocco Compensazione Flusso. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #16.09 | +/- 1999 | Velocità angolare di inizio deflussaggio motore - Viene preso come riferimento il #03.02 ( feedback velocità angolare) - Compensazione e’ attiva se #16.09 e’ > di 250 - Valore massimo = 1000 - La formula e’ la seguente : (A * C) / B dove : A = (nr) valore di #3.02 a max velocità macchina con minimo diametro B = (rpm) giri motore nel punto di deflussaggio C = (rpm) giri motore a max velocità macchina con minimo diametro - ES : - max giri motore targa = 3000 rpm - giri motore targa a coppia costante = 2500 rpm = B - giri a max. vel. macch. con diam. minimo = 2000 rpm = C - taratura drive (#3.02) a max. vel. macch. con diam. minimo = 900 = A si ottiene che : (900 * 2000) / 2500 = 720 Il valore da impostare su #16.09 e’ = 0720 | R/W |  |
| #16.02 | +/- 1999 | - Visualizzazione valore moltiplicativo della richiesta di corrente in deflussaggio - Il valore di #16.02 va letto come diviso 100 ES : se #16.02 = 152 si deve leggere (1,52 * current) | RO |  |
| #03.02 | +/- 1000 | - Lettura diretta retroazione di velocità. | RO |  |
| #03.04 | +/- 1000 | - Lettura diretta armatura del motore. | RO |  |
| #03.15 | 0 - 1000 | - Valore massimo armatura del motore di inizio deflussaggio. - Impostare = vedi targa motore (valore tipico 400V) | R/W |  |

Blocco controllo override.

Il controllo override  effettua una limitazione sulla velocita’ massima dell’avvolgitore/svolgitore in controllo di    coppia e durante le fasi di lancio.

| Tab. 8 |  | Blocco Controllo override |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #16.06 | +/- 1000 | - Velocita’ di linea. - E’ la velocita’ di linea gia’ normalizzata tramite prescaler. | RO |  |
| #16.31 | 0/1 | - 0=Modalita’ operativa coppia 1=Modalita’ operativa velocita’ | R/W |  |
| #91.03 | +/ - 16000 | - Riferimento finale di velocita’ in high Resolution | R/W |  |
| #1.17 | 0- 1000 | - Riferimento finale di velocita’ in modalita’ coppia |  |  |

Blocco calcolatore di coppia / velocita’

| Tab. 9 |  | Blocco Controllo override |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione | Tipo | Note |
| #16.30 | 0/1 | - Svolgitore/ Avvolgitore | RO |  |
| #01.12 | 0/1 | - Forward /Reverse | RO |  |
| #91.04 | +/ - 16000 | - Riferimento finale corrente | RO |  |
| #91.03 | +/ -16000 | - Riferimento finale di velocita’ | RO |  |

Blocco uscite  digitali.

| Tab. 8 |  | Blocco Controllo override |
| --- | --- | --- |
| Parametro | Range | Descrizione |
| #09.05 | 0/1 | - Uscita diametro raggiunto. - Indica quando il diametro ha raggiunto il valore di diametro massimo (se avvolgitore) o minimo (se svolgitore) |
| #09.04 | 0/1 | - Uscita diametro ok. - Tale uscita si rende disponibile dopo aver messo in coppia l’avvolgitore o svolgitore e aver verificato che il diametro calcolato e quello filtrato sono allineati. |
| #9.03 | 0/1 | - Rottura materiale - Tale segnale e’ disponibile quando vi e’ una variazione del calcolo diametro superiore o inferiore del 20%. |
| #16.36 | 0/1 | - Materiale in tensione. - Tale segnale indica in presenza di ballerino che il centraggio dello stesso e’ avvenuto. |