R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0552 | Codice R.E.M | 15473 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A.R.I.A. |  | Data : 02/11/2021 09:24:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 166 | SEIPEE GMJ250M2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.737 | 100.00 |  | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 345.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 3.737 | 100.00 |  | c | 135.00 | rpm | 2875 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.04 | 0.00 | 10.58 |
| 249.3° | 236.5° | 73.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.56 | 0.00 | 0.34 |
| 325.2° | 291.8° | 235.7° |

Velocità di misura = 569 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento