R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0161 | Codice R.E.M | 15298 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : AGC |  | Data : 19/05/2021 12:11:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 635 | LEROY SOMER P250 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.960 | 105.00 |  | a | 205.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 265.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 6.960 | 105.00 |  | c | 110.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 48.39 | 0.00 | 33.68 |
| 333.5° | 319.0° | 160.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.10 | 0.00 | 0.98 |
| 329.8° | 206.0° | 170.3° |

Velocità di misura = 652 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta