R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0475 | Codice R.E.M | 15430 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : AGC |  | Data : 09/08/2021 12:20:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 729 | MOTORE CANTONI CON VENTOLA DIAM 600 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.725 | 270.00 |  | a | 65.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 85.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 1.370 | 270.00 |  | c | 670.00 | rpm | 2955 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 58.54 | 0.00 | 49.68 |
| 355.7° | 337.6° | 179.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.69 | 0.00 | 0.67 |
| 265.2° | 216.8° | 166.0° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato ventola e puleggia con albero adattato