R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0051 | Codice R.E.M | 9904 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 19/05/2021 10:20:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 653 | MOTORE SSB DIF 0926 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.088 | 60.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 4.088 | 60.00 |  | c | 65.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.51 | 0.00 | 2.72 |
| 57.0° | 85.1° | 192.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.26 | 0.00 | 0.33 |
| 30.3° | 16.5° | 310.7° |

Velocità di misura = 652 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta