R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0177 | Codice R.E.M | 15306 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 18/05/2021 10:45:19 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 660 | ANSALDO AH259 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.396 | 70.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 220.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 5.396 | 70.00 |  | c | 200.00 | rpm | 1580 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 37.53 | 0.00 | 44.41 |
| 4.5° | 144.1° | 162.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.55 | 0.00 | 1.27 |
| 193.6° | 219.5° | 10.2° |

Velocità di misura = 619 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta