R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0301 | Codice R.E.M | 15356 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 28/05/2021 11:34:27 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 44 | SIEMENS 1LA 7106KW 3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.950 | 190.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 190.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 2.242 | 30.00 |  | c | 75.00 | rpm | 2890 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.64 | 0.00 | 13.27 |
| 239.6° | 256.6° | 84.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.53 | 0.00 | 0.64 |
| 252.3° | 275.4° | 76.5° |

Velocità di misura = 550 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura indotto con ventola