R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0303 | Codice R.E.M | 15357 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 03/06/2021 09:45:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 44 | SIEMENS 1LA 7106KW 3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.950 | 190.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 190.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 2.242 | 30.00 |  | c | 75.00 | rpm | 2890 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.29 | 0.00 | 10.69 |
| 237.2° | 249.6° | 36.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.68 | 0.00 | 0.78 |
| 239.6° | 248.8° | 312.0° |

Velocità di misura = 565 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura indotto con ventola