R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0313 | Codice R.E.M | 15361 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 25/05/2021 13:59:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 597 | GIRANTE DIAM 490 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.282 | 230.00 |  | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 370.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 2.628 | 50.00 |  | c | 60.00 | rpm | 2800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.29 | 0.00 | 6.64 |
| 135.4° | 141.1° | 299.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.46 | 0.00 | 0.94 |
| 102.5° | 95.4° | 46.6° |

Velocità di misura = 697 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con asse e puleggia