R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0384 | Codice R.E.M | 9902 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 14/09/2021 08:48:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 204 | siemens-1PH6163 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.305 | 45.00 |  | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 285.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 5.305 | 45.00 |  | c | 60.00 | rpm | 2000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 26.31 | 0.00 | 10.92 |
| 1.4° | 9.3° | 170.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.86 | 0.00 | 0.67 |
| 212.1° | 280.1° | 3.5° |

Velocità di misura = 742 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con chiavetta intera