R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0431 | Codice R.E.M | 12210 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 06/12/2021 10:38:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 348 | SIEMENS 1LG6318 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 31.059 | 130.00 |  | a | 140.00 | G | 6.30 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 660.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 31.059 | 130.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 0.00 | 13.5 |
| 250.4° | 229.5° | 214.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 0.5 |
| 203.8° | 219.3° | 270.5° |

Velocità di misura = 506 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e mezza e ventola di raffreddamento