R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0531 | Codice R.E.M | 15465 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 20/10/2021 10:30:54 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 864 | SIEMENS 1LA6317 4AA50 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.550 | 130.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 560.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 18.550 | 130.00 |  | c | 125.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 38.9 | 0.00 | 32.3 |
| 268.7° | 262.4° | 254.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 0.0 | 1.3 |
| 108.3° | 94.8° | 72.5° |

Velocità di misura = 556 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia