R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0533 | Codice R.E.M | 15467 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 21/10/2021 16:02:59 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 487 | SIEMENS 1LA6310 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.366 | 130.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 220.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 12.366 | 130.00 |  | c | 320.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 68.9 | 0.00 | 84.7 |
| 187.5° | 307.9° | 352.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 0.0 | 0.4 |
| 295.4° | 278.7° | 160.3° |

Velocità di misura = 586 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta