R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0550 | Codice R.E.M | 11696 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Cartiere di Guarcino |  | Data : 14/10/2021 12:05:16 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 22 | SIEMENS 1GG5222 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.111 | 110.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 710.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 14.802 | 90.00 |  | c | 45.00 | rpm | 2240 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.00 | 1.2 |
| 148.9° | 127.7° | 90.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.0 | 0.36 |
| 326.7° | 29.6° | 52.2° |

Velocità di misura = 546 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con chiavetta intera