R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0142 | Codice R.E.M | 15354 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : EPSA |  | Data : 24/06/2021 15:14:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 359 | LEROY SOMER FLSCB 400 L6 B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 62.043 | 155.00 |  | a | 275.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 670.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 62.043 | 155.00 |  | c | 285.00 | rpm | 993 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 236.2 | 0.00 | 136.8 |
| 103.5° | 106.8° | 281.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 1.45 |
| 65.5° | 5.7° | 307.3° |

Velocità di misura = 429 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento