R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0144 | Codice R.E.M | 15353 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ESPA MARKETPLACE ITALY |  | Data : 01/06/2021 15:00:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 55 | TECNOMASIO BROWN BOVERI KW315 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 41.778 | 200.00 |  | a | 350.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 760.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | 29.842 | 280.00 |  | c | 90.00 | rpm | 1000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 159.7 | 0.00 | 103.3 |
| 222.5° | 157.6° | 66.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 0.0 | 1.9 |
| 123.8° | 128.1° | 129.8° |

Velocità di misura = 359 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventole e mezza chiavetta