R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0356 | Codice R.E.M | 15378 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : FERROVIA CIRCUMETNEA |  | Data : 20/07/2021 14:19:59 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 362 | GENERATORE BROWN BOVERI |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.581 | 250.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 550.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 8.139 | 110.00 |  | c | 65.00 | rpm | 2000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 314.16 | 0.00 | 29.13 |
| 182.6° | 182.2° | 171.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.46 | 0.00 | 1.34 |
| 349.5° | 318.5° | 295.3° |

Velocità di misura = 494 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con ventola di raffreddamento