R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0038 | Codice R.E.M | 15252 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 26/05/2021 12:43:51 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 67 | LEROY SOMER NA250M8 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.815 | 95.00 |  | a | 165.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 525.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 7.617 | 85.00 |  | c | 265.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 30.49 | 0.00 | 11.38 |
| 150.8° | 148.4° | 145.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.83 | 0.00 | 1.61 |
| 119.2° | 169.2° | 246.1° |

Velocità di misura = 506 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezze chiavette e ventola di raffreddamento