R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0324 | Codice R.E.M | 15364 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 21/07/2021 10:29:31 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 362 | SENZA TARGA |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.547 | 70.00 |  | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 190.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 4.547 | 70.00 |  | c | 165.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.40 | 0.00 | 9.10 |
| 226.4° | 210.7° | 65.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.91 | 0.00 | 1.24 |
| 238.1° | 235.2° | 62.8° |

Velocità di misura = 498 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con ventola raffreddamento