R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0353 | Codice R.E.M | 9355 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 07/07/2021 08:13:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 79 | MOTEURS EFT280M4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.639 | 125.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 9.639 | 125.00 |  | c | 150.00 | rpm | 1486 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.98 | 0.00 | 15.83 |
| 317.3° | 0.9° | 92.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.86 | 0.00 | 0.62 |
| 288.2° | 219.0° | 184.1° |

Velocità di misura = 492 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento