R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0804 | Codice R.E.M | 15575 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM SLIM |  | Data : 29/12/2021 11:57:53 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 97 | SIEMENS VG184 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.105 | 140.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 570.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 13.263 | 75.00 |  | c | 85.00 | rpm | 1800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 15.8 | 0.00 | 8.5 |
| 353.5° | 4.2° | 144.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 49.0° | 69.4° | 211.4° |

Velocità di misura = 545 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola di raffreddamento