R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0805 | Codice R.E.M | 15576 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALLUMINIUM |  | Data : 13/04/2022 06:25:31 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 3 | MOTORE ELECTRO ADDA EG280M-4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.698 | 120.00 |  | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 390.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 6.698 | 120.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 20.93 | 0.00 | 13.45 |
| 146.4° | 181.4° | 298.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.98 | 0.00 | 0.96 |
| 77.6° | 61.8° | 27.6° |

Velocità di misura = 490 rpm

Operatore: Matteo D'orazio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento