R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0378 | Codice R.E.M | 15394 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : INTERNATIONAL PAPER |  | Data : 10/06/2021 14:45:39 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 101 | VENTOLA ASPIRATORI REFILI |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.075 | 370.00 |  | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 140.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 1.075 | 370.00 |  | c | 580.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.33 | 0.00 | 4.28 |
| 332.6° | 16.9° | 77.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.84 | 0.00 | 0.69 |
| 18.3° | 346.5° | 306.7° |

Velocità di misura = 360 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura girante con puleggia