R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0400 | Codice R.E.M | 13657 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : INTERNATIONAL PAPER |  | Data : 26/08/2021 12:17:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 862 | BAUMULLER GNA 225 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.651 | 80.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 520.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 10.658 | 140.00 |  | c | 350.00 | rpm | 2000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.4 | 0.00 | 33.2 |
| 221.7° | 218.8° | 216.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| 98.7° | 262.2° | 266.6° |

Velocità di misura = 527 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta