R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0445 | Codice R.E.M | 15414 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : INTERNATIONAL PAPER ITALIA |  | Data : 05/08/2021 10:35:04 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 762 | VENTOLA DIAM 780mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.290 | 370.00 |  | a | 260.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 150.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 1.290 | 370.00 |  | c | 210.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 29.78 | 0.00 | 41.11 |
| 93.9° | 183.3° | 229.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.45 | 0.00 | 0.63 |
| 155.3° | 86.3° | 26.2° |

Velocità di misura = 470 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con asse adattato