R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0325 | Codice R.E.M | 15365 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALTRACTOR (Potenza) |  | Data : 31/05/2021 08:35:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 67 | VENTOLA FORNO STEIN N°5 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.401 | 230.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 70.00 | Peso | 17.00 |
| P2 | 0.187 | 230.00 |  | c | 555.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.69 | 0.00 | 6.43 |
| 53.0° | 307.4° | 283.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.392 | 0.00 | 0.81 |
| 202.5° | 183.9° | 27.6° |

Velocità di misura = 417 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero proprio