R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0325 | Codice R.E.M | 15364 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALTRACTOR (Potenza) |  | Data : 27/05/2021 15:01:18 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 67 | VENTOLA FORNO STEIN N°1 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.321 | 230.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 100.00 | Peso | 17.00 |
| P2 | 0.267 | 230.00 |  | c | 600.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.34 | 0.00 | 15.85 |
| 232.6° | 310.2° | 12.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.213 | 0.00 | 0.182 |
| 347.8° | 307.8° | 264.7° |

Velocità di misura = 509 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con albero proprio