R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0781 | Codice R.E.M | 15563 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : M.I.G. |  | Data : 15/02/2022 10:12:38 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 831 | RELIANCE 310D2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.234 | 125.00 |  | a | 165.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 555.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 15.603 | 90.00 |  | c | 145.00 | rpm | 850 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 60.7 | 0.00 | 14.6 |
| 77.9° | 83.5° | 118.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.7 | 0.0 | 1.9 |
| 105.8° | 46.7° | 22.1° |

Velocità di misura = 535 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta