R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0455 | Codice R.E.M | 15415 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MOLLIFICIO |  | Data : 06/08/2021 15:47:23 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 738 | MOTORE MOLATRICE N REM 15415 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.775 | 50.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 195.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 4.775 | 50.00 |  | c | 80.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.70 | 0.00 | 27.97 |
| 161.3° | 255.9° | 309.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.98 | 0.00 | 0.38 |
| 182.9° | 83.2° | 34.5° |

Velocità di misura = 702 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta