R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0368 | Codice R.E.M | 15391 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : OMPM |  | Data : 02/08/2021 16:09:32 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 843 | BAUMULLER GNA 112LN |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.832 | 60.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 515.00 | Peso | 35.00 |
| P2 | 2.199 | 50.00 |  | c | 55.00 | rpm | 3800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.16 | 0.00 | 3.88 |
| 148.7° | 141.7° | 134.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.67 | 0.00 | 1.21 |
| 210.9° | 119.6° | 77.7° |

Velocità di misura = 695 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta