R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021-0453 | Codice R.E.M | 13768 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PROMA |  | Data : 29/07/2021 16:13:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 361 | ABB DMP 180 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.474 | 70.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 400.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 6.316 | 105.00 |  | c | 265.00 | rpm | 1800 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 26.38 | 0.00 | 15.30 |
| 81.1° | 21.9° | 301.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.32 | 0.00 | 0.08 |
| 80.9° | 86.3° | 143.1° |

Velocità di misura = 651 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibrato con puleggia